ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«БЕЗОПАСНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

ДМИТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дмитровский муниципальный район, 2018 г.

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

ДМИТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| «УТВЕРЖДАЮ» Глава Дмитровского района Орловской области ________________ С.А. Козин «____» __________ 20___ года | «РАЗРАБОТЧИК» ИП Севостьянов А.Л. ____________ А.Л. Севостьянов «____» ____________ 2018 года |
| --- | --- |

Постановление №__________

ОТЧЕТ

о научно-исследовательской работе по проекту:

«КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(заключительный)

Дмитровский муниципальный район, 2018 г.

РЕФЕРАТ

Отчет 116 с., 38 табл., 2 рисунка, 5 приложений, частей – 1, количество использованных источников – 5.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, БЮДЖЕТ, ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА, ВИД ТРАНСПОРТА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ, ИНВЕСТИЦИИ, ИНТЕНСИВНОСТЬ, МАРШРУТ, МОДЕЛЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ, ПЕШЕХОДНЫЙ ПОТОК, СХЕМА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК

Объектом исследования является дороги и территории общего пользования, предназначенные для перемещения транспортных средств и пешеходов.

Цель проекта – разработка программы мероприятий, направленной на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории Дмитровского муниципального района Орловской области.

Задачи проекта:

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

Методы исследования:

- анализ;

- натурное обследование;

- имитационное моделирование.

В работе определены характеристики функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитровского района на текущий и плановый период до 2032 г.

Приведён анализ состояния Дмитровского района в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры, даны предложения и рекомендации их развитию. Разработан «Оптимальный» вариант развития транспортной инфраструктуры, определены направления институциональных преобразований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и развития транспортной инфраструктуры.

Область применения, степень внедрения: результаты работы применимы и подлежат внедрению на территории Дмитровского муниципального района Орловской области.

Список исполнителей

| № п/п | Ф.И.О. | Ученая степень | Ученое звание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Севостьянов Александр Леонидович | Кандидат технических наук | доцент |

СОДЕРЖАНИЕ

Нормативные ссылки	7

Определения	9

Обозначения и сокращения	13

Введение	14

1 Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры	15

1.1 Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта. Описание используемых методов и средств получения исходной информации	15

1.1.1 Методы и средства получения исходной информации	15

1.1.2 Подготовка и проведение натурного обследования интенсивности движения и состава транспортного потока в ключевых транспортных узлах	17

1.2 Анализ положения района в структуре пространственной организации РФ и субъекта РФ	18

1.3 Социально-экономическая характеристика района, характеристика градостроительной деятельности и деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	21

1.3.1 Социально-экономическая характеристика района	21

1.3.2 Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта	25

1.3.3 Оценка транспортного спроса	26

1.4 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	30

1.4.1 Железнодорожный транспорт	30

1.4.2 Автомобильный транспорт	30

1.5 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог	31

1.6 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации района, обеспеченность парковочными местами	45

1.7 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	47

1.7.1 Железнодорожный транспорт	47

1.7.2 Автомобильный транспорт	47

1.8 Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения	49

1.9 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	49

1.10 Анализ уровня безопасности дорожного движения	50

1.11 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	50

1.12 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры	51

1.12.1 Характеристика существующих условий	51

1.12.2 Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры	52

1.13 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры	53

1.14 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	54

2 Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов	55

2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития	55

2.2 Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	57

2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	57

2.4 Прогноз развития дорожной сети	58

2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	58

2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения	58

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	59

3 Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укрупнённая оценка по целевым показателям (индикаторам) с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта	60

3.1 Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры	60

3.2 Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры	64

3.3 Выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	66

4 Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий	68

5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	73

6 Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	91

7 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории	109

Заключение	110

Список использованных источников	111

ПРИЛОЖЕНИЯ	112

Схема 1. Опорный транспортный каркас Дмитровского района Орловской области	112

Схема 2. Схема развития транспортной инфраструктуры Дмитровского района Орловской Области	113

Схема 3. Схема развития пешеходных и велосипедных зон Дмитровского района Орловской области	114

Схема 4. Схема развития парковочного пространства на территории Дмитровского района Орловской области	115

Схема 5. Схема размещения технических средств автоматизированной фиксации нарушений ПДД Российской Федерации на территории Дмитровского района Орловской области	116

Нормативные ссылки

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2002, N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21; N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4000; N 31, ст. 4196; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4320; 2013, N 17, ст. 2032; N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 30 (ч. 1), ст. 4029; N 48, ст. 6165; N 52 (ч. 1), ст. 7002; 2014, N 42, ст. 5615).

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст.5553; 2008, N 20, ст.2251; N 30 (ч.1), ст.3597; N 30 (ч.2), ст.3616; N 49, ст.5744; 2009, N 29, ст.3582; N 39, ст.4532; N 52 (ч.1), ст.6427; 2010, N 45, ст.5753; N 51 (ч.3), ст.6810; 2011, N 7, ст.901; N 15, ст.2041; N 17, ст.2310; N 29, ст.4284; N 30 (ч.1), ст.4590, 4591; N 49 (ч.1), ст.7015; 2012, N 26, ст.3447.

- Федеральный закон от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ».

- Федеральный закон от 29 декабря 2017 года N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Постановление Правительства Орловской области от 19.11.2015 N 501 (в редакции Постановлений Правительства Орловской области от 17.05.2016 N 171, от 02.05.2017 N 188) «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области».

- ГОСТ 32729-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности.

- ГОСТ 32825-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений.

- ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Интенсивность движения транспортного потока. Методы измерений.

- ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием.

- ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности.

- ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию.

- ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия.

- ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения.

- ГОСТ 32759-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования.

- ГОСТ 32825-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений.

13. ГОСТ 32843-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования.

- ГОСТ 32865-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования.

- ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования.

- ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.

17. ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования.

- ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования.

- ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования.

- ГОСТ 32964-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля.

- ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием.

- ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности.

- ГОСТ 33128-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования.

- ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения.

- ГОСТ 33176-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования

- ГОСТ 33178-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов.

- ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания.

- ГОСТ 33382-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация.

- ГОСТ 33385-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования.

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99 (с изменением №1).

- ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог.

- Методологические рекомендации по проведению обследования по определению степени использования общественного транспорта различными категориями граждан (транспортной подвижности граждан). – Письмо Госкомстата ОР-09-23/692 от 14.02.2002.

- Правила подготовки проектов и схем организации дорожного движения (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г. N 43.

Определения

В настоящем отчете применены следующие определения:

граница городского, сельского населенного пункта: законодательно установленная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от иных категорий земель;

земельный участок: часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

зона (район) застройки: застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

городской узел: территория общественного назначения, формирующаяся на пересечении магистральных улиц общегородского значения;

примагистральная территория: территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центр города с городским узлом или городские узлы между собой;

межмагистральные территории: территории, ограниченные красными линиями магистральных улиц общегородского значения, границами территорий городских узлов и примагистральных территорий;

улица, площадь: территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города;

квартал: межуличная территория, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети;

градостроительное зонирование: установление границ территориальных зон с регламентами их использования по функциональному назначению, параметрам застройки и ландшафтной организации;

пешеходная зона: территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

хранение: пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных средств;

парковка: временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения;

автостоянки: открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

гостевые стоянки: открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

гаражи-стоянки: здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение;

гаражи: здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

зеленая зона: территория лесного фонда, расположенная за пределами городской черты, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения;

автомобильная дорога: это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего и необщего пользования.

К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к автомобильным дорогам общего пользования относятся: дороги федерального значения, относящиеся к федеральной собственности, дороги регионального или межмуниципального значения, относящиеся к собственности субъектов Российской Федерации, дороги местного значения, относящиеся к муниципальной собственности.

Автомобильными дорогами общего пользования федерального значения:

- являются дороги, соединяющие столицу Российской Федерации – город Москву со столицами сопредельных государств, с административными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации; дороги, включенные в перечень международных автомобильных дорог в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации.

- могут быть: дороги, соединяющие между собой административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации; дороги, являющиеся подъездными дорогами, соединяющими автомобильные дороги общего пользования федерального значения, и имеющие международное значение крупнейшие транспортные узлы (морские порты, речные порты, аэропорты, железнодорожные станции), а также специальные объекты федерального значения; дороги, являющиеся подъездными дорогами, соединяющими административные центры субъектов Российской Федерации, не имеющие автомобильных дорог общего пользования, соединяющих  соответствующий административный центр субъекта Российской Федерации со столицей Российской Федерации – городом Москвой и ближайшие морские порты, речные порты, аэропорты, железнодорожные станции.

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения утверждается Правительством Российской Федерации.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения являются автомобильные дороги общего пользования (включая улицы) поселений, муниципальных районов, городских округов.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения:

- поселений - являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения;

- муниципальных районов - являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района;

городских округов - являются автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа.

Перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, муниципального района, городского округа могут утверждаться соответственно органами местного самоуправления поселения, муниципального района, городского округа.

К автомобильным дорогам не общего пользования относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности юридических лиц – организаций всех видов экономической деятельности.

протяженность сети путей сообщения: суммарная протяженность в километрах участков путей транспортного сообщения. Определяется по состоянию на фиксированную дату путем суммирования длин отдельных участков, образующих сеть.

перевезено грузов (объем перевозок грузов): количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом. Учитывается по видам транспорта, сообщения, роду грузов, направлениям перевозок. Начальный момент процесса перевозок грузов отражается показателем «отправлено (отправление) грузов», конечный момент - показателем «прибыло (прибытие) грузов». Для отдельных организаций транспорта для характеристики всего объема работы применяется показатель «перевезено (перевозка грузов)», который определяется как сумма отправленных и принятых грузов от других организаций транспорта для перевозки. Единицей наблюдения в статистике перевозок грузов является отправка, т.е. партия груза, перевозка которой оформлена договором перевозки.

По всем видам транспорта, кроме автомобильного, объем перевезенных грузов показан по моменту отправления. На автомобильном транспорте учет перевезенных грузов осуществляется по моменту прибытия.

Единицы измерения перевозок позволяют измерить массу перевозимого груза и количество пассажиров. Общую массу перевозимых грузов измеряют в тоннах, а для отдельных отправок грузов и в килограммах. Расстояние перевозки отдельной партии груза или одного пассажира измеряется в километрах. Общий объем перемещения грузов измеряется в тонно-километрах, для чего вес партии груза умножается на расстояние перевозки.

грузооборот транспорта: объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-километр. Исчисляется суммированием произведений массы перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки в километрах. Грузооборот транспорта группируется по видам транспорта, сообщения, ширине колеи, роду грузов и другим признакам.

перевезено пассажиров: число пассажиров, перевезенных за определенный период времени. Учитывается по видам транспорта и видам сообщения. Единицей наблюдения в статистике перевозок пассажиров является пассажиро-поездка. Учет пассажиров на железнодорожном, автомобильном, городском электрическом транспорте определяется по моменту приобретения билета. Момент прибытия в статистике перевозок пассажиров на практике не используется. Данные по перевозке пассажиров приведены с учетом пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда.

пассажирооборот: характеризует перевозку пассажиров с учетом расстояний, на которые перевезены пассажиры. Единицей измерения является пассажиро-километр. Определяется путем суммирования произведений количества пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние перевозки; исчисляется раздельно по видам транспорта, сообщения и другим признакам.

наличие автомобилей: приводится по данным регистрирующих органов Министерства внутренних дел Российской Федерации. Учет ведется по типам (грузовые, пикапы и легковые фургоны, легковые, автобусы, автомобили специального назначения). Учет автомобилей по видам используемого топлива (бензин, дизельное и другие виды топлива), конструкции кузова (с бортовой платформой, самосвалы, грузовые фургоны, рефрижераторы, цистерны, лесовозы и прочие), грузоподъемности грузовых автомобилей, пассажировместимости автобусов ведется по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности.

грузовой автомобиль: дорожное механическое транспортное средство на жесткой раме, предназначенное исключительно или преимущественно для перевозки грузов.

К грузовым автомобилям относятся грузовые автомобили общего назначения (имеющие в качестве грузонесущей емкости открытые бортовые /без бортовые/ платформы) и специализированные.

К специализированным грузовым автомобилям относятся автомобили, конструкция грузонесущих емкостей которых предназначена для перевозки грузов определенных видов: самосвалы для перевозки сыпучих строительных и сельскохозяйственных грузов; фургоны для перевозки продовольственных, промышленных товаров, хлебобулочных изделий, мебели и других грузов; фургоны с изотермическими кузовами и рефрижераторы для перевозки скоропортящихся продуктов в охлажденном или замороженном состоянии; цистерны для перевозки нефтепродуктов, химически активных жидкостей, технической и питьевой воды, молока и других жидких грузов, автобетоносмесители, авторастворовозы, цементовозы и прочие; автомобили для перевозки строительных конструкций (панелей, ферм, блоков и др.); лесовозы, трубовозы, плетевозы, контейнеровозы и др.

пикап и легковой фургон: малотоннажный грузовой или грузопассажирский автомобиль с кузовом, сконструированным на шасси легкового автомобиля.

Автобус: пассажирское дорожное механическое транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, вместимостью более восьми мест для сидения, не считая места водителя.

Легковой автомобиль: пассажирский автомобиль вместимостью до восьми мест для сидения, не считая места водителя.

Данные по перевозкам пассажиров и пассажирообороту автобусного транспорта, приведены с учетом объемов перевозок пассажиров, выполненных на маршрутах регулярного сообщения автобусами и маршрутными такси в соответствии с расписанием отправления, согласованным с органом исполнительной власти Орловской области (органом местного самоуправления).

Количество лиц с правом бесплатного проезда устанавливается по справкам организаций о количестве выданных документов, на основании которых разрешен бесплатный проезд отдельных категорий граждан. Количество перевезенных пассажиров определяется из расчета 30 поездок в месяц для всех категорий лиц, пользующихся правом бесплатного проезда, или по данным обследования пассажиропотоков.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 28.07.2012 г.) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» перевозки пассажиров в автобусах учитываются по видам сообщения:

внутригородские перевозки - перевозки, осуществляемые на маршрутах в пределах черты города (другого населенного пункта);

пригородные - перевозки, осуществляемые за пределы черты города (другого населенного пункта) на расстояние до 50 км включительно;

междугородные - перевозки, осуществляемые за пределы черты города (другого населенного пункта) на расстояние более 50 километров. В междугородные перевозки включаются внутриобластные, которые осуществляются на маршрутах, проходящих в пределах одной области, края, республики в составе России, межобластные - на маршрутах, проходящих по территории двух и более субъектов Российской Федерации.

международные - перевозки между Россией и странами СНГ и между Россией и странами дальнего зарубежья.

Обозначения и сокращения

В настоящем отчете применены следующие сокращения:

АЗС – автомобильная заправочная станция;

БДД – безопасность дорожного движения;

ДПТ – дорожно-транспортное происшествие;

КСОДД – комплексная схема организации дорожного движения;

НПА – нормативный правовой акт;

ОДД – организации дорожного движения;

ПОДД – проект организации дорожного движения;

ПП – пешеходный поток;

ПСД – проектно-сметная документация;

СП – сельское поселение;

СТО – станция технического обслуживания;

ТП – транспортный поток;

ТС – транспортное средство;

ТСОДД – технические средства организации дородного движения;

УДС – улично-дорожная сеть.

Введение

Из послания Президента Федеральному собранию. «…Для развития городов и посёлков, роста деловой активности, обеспечения «связанности» страны нам нужно буквально «прошить» всю территорию России современными коммуникациями.

Мы серьёзно обновили федеральные автомобильные трассы. Теперь нужно привести в порядок региональные и местные дороги. Я сейчас не буду называть цифры, но я об этом знаю. Федеральные трассы действительно в значительной степени приведены в порядок. Чуть хуже дело обстоит с региональными. А местные – это вообще никуда не годится. Обращаюсь к руководителям регионов и городов: состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно наращивать качество и объёмы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии и решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла.

И конечно, наша важнейшая задача – повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность в результате ДТП.

В общей сложности в предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог России, направить на эти цели более 11 триллионов рублей из всех источников. Это много, имея в виду, что в 2012 – 2017 годах мы на эти цели направили 6,4 триллиона рублей, тоже большая цифра, но нужно 11…».

Сложившаяся ситуация с организацией и безопасностью дорожного движения определяет необходимость совершенствования как существующей государственной системы организации и безопасности дорожного движения, так и региональной.

Система организации и безопасности дорожного движения на современном уровне экономического развития должна представлять собой сложную, и в то же время гибкую систему, состоящую из определенного количества разнородных элементов и подсистем, подчиненных общей цели: повышению уровня организации и безопасности дорожного движения.

Самое сложное условие для достижения сбалансированного функционирования системы организации и безопасности дорожного движения – исследование социальных, организационных, технических и экономических аспектов. Поэтому разработка КСОДД будет определять стратегическую политику по формированию организационных и экономических механизмов управления социально-экономической системой, связанной с организацией и безопасностью дорожного движения.

КСОДД Дмитровского муниципального района – это, прежде всего, инструмент управления организацией и безопасность дорожного движения на долгосрочную перспективу, где все факторы развития представлены в единой системной взаимосвязи.

Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития.

КСОДД района будет разрабатываться в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, законодательства Российской Федерации об автомобильных дорогах, о дорожной деятельности и об организации дорожного движения, законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, законодательства в области охраны окружающей среды, законодательства о техническом регулировании, а также требованиям региональных и муниципальных НПА.

Индивидуальный предприниматель Севостьянов Александр Леонидович, кандидат технических наук, доцент, выполняет разработку КСОДД в соответствии с муниципальными контрактами №14 и 15 от 1 марта 2018 года.

1 Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1 Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта. Описание используемых методов и средств получения исходной информации

1.1.1 Методы и средства получения исходной информации

В отечественной, и тем более зарубежной практике известно большое количество методов исследования, сбора и систематизации исходных данных для составления КСОДД – начиная от простейших, выполнение которых доступно одному исследователю без специального оборудования, и заканчивая трудоемкими, требующими применения специальных высокотехнологичных приборов и передвижных лабораторий. Многообразие методов объясняется с одной стороны множеством задач, решаемых с помощью ОДД, а с другой, постоянным развитием технической базы для сбора исходных данных.

ИП Севостьянов А.Л. использовал следующий комплекс методов исследования характеристик и условий дорожного движения:

- Анализ (изучение документов, планов, графиков, программ);

- Натурные обследования;

- Моделирование дорожного движения, в том числе физическое, математическое и имитационное.

Анализ документов – изучение исходных данных об объекте без непосредственного выезда на территорию (иначе такой тип исследования называют камеральным).

При разработке КСОДД анализу были подвержены следующие материалы и документы:

- Схема территориального планирования Дмитровского муниципального района;

- Документация по планировке территории (правила землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории);

- Документы территориального планирования, документация по планировке территории, документы стратегического планирования на уровне муниципальных образований Дмитровского района, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений.

- Материалы инженерных изысканий, результаты исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения;

- Общие сведения о территории муниципального образования: размер территории, функциональное зонирование; транспортная значимость территории, ее связанность с прилегающими территориями; численность населения с динамикой за последние пять лет; основные топографические данные (максимальный перепад высот, предельные уклоны на дорогах); климатические условия (продолжительность сохранения снежного покрова, среднее количество осадков в году, максимальные и минимальные температуры воздуха); основные экологические характеристики (уровень шума, концентрация вредных веществ в атмосфере);

- Характеристика дорог, дорожных сооружений: планировочная организация сети дорог на текущий период и на расчетный срок разработки документации по ОДД; общая протяженность дорог, в том числе с твердым покрытием; технические параметры дорог (тип дорожного покрытия, ширина проезжей части, наличие разделительных полос, защитных полос, велосипедных полос и дорожек, тротуаров, ширина в красных линиях, продольные уклоны, наличие и характеристика искусственного освещения); наличие и характеристика дорожных обходов территории, характеристика дорожных подходов к территории муниципального образования; расположение и характеристика мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, внеуличных пешеходных переходов;  сведения о сетях инженерно-технического обеспечения (ливневая канализация, водопровод, канализация, электро- и телефонные кабели, теплопроводы);

- Характеристика транспортной инфраструктуры: характеристика муниципального образования (территории) как транспортного узла (внешние объекты тяготения транспортных потоков и размещение основных объектов тяготения транспортных средств на территории, в отношении которой осуществляется разработка документации по ОДД); численность парка автомобилей, отношение численности парка автомобилей к численности жителей за последние пять лет, в том числе по категориям транспортных средств (грузовые, легковые, автобусы); сведения по интенсивности дорожного движения, уровню загрузки дорог движением, скорости сообщения и доли транзитного движения; общие данные по движению маршрутных транспортных средств, включающие в себя: схему маршрутов, вид транспорта, вид подвижного состава, суточный выпуск транспортных средств на линию, минимальный интервал движения на маршруте, расположение станций метрополитена и (или) пассажирского железнодорожного транспорта (при наличии); назначение, емкость и расположение парковок (парковочных мест);

- Документы и данные по ОДД: размещение и наименование технических средств ОДД (дорожные знаки и разметка, светофоры, дорожные и пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные контроллеры, детекторы транспорта, островки безопасности, искусственные неровности); ПОДД; интенсивность движения транспортных средств и пешеходов;

Документы и данные о ДТП.

Натурные обследования заключаются в фиксации конкретных условий и показателей дорожного движения в течение определенного периода времени. В настоящее время натурные исследования являются самым распространенным видом получения исходных данных о характеристиках дорожного движения. Они подразделяются на активные и пассивные. При пассивном исследовании наблюдатель не вмешивается в процесс движения, т. е. получает характеристики существующего положения. На этом этапе применялись стационарные посты (обычно на перегонах или пересечениях), на которых фиксировались параметры ТП и ПП с помощью различных способов.

На практике используются три основных пассивных способа сбора информации о ТП и ПП:

- Ручной;

- Полуавтоматический;

- Автоматический.

При ручном способе сбор данных производится непосредственно учетчиками транспорта. Это специально обученные люди, которые стоят на стационарных постах в течение определенного времени суток и проводят замеры интенсивности движения с различных направлений. Такой способ сбора данных характеризуется повышенной трудоемкостью, а в случаях крупномасштабных исследований и дороговизной.

Полуавтоматический способ заключается в том, что сбор информации осуществлялся с помощью специального видеооборудования, которое позволяет производить съемку на всем обследуемом участке, а обработка собранной информации производится вручную (в камеральных условиях). При этом данные вносятся в специальный паспорт, то есть отсутствует этап ввода собранных данных в контрольную карту непосредственно на объекте.

Автоматический способ сбора данных по интенсивности транспортных потоков заключается в сборе данных с детекторов учета транспорта. Такой способ актуален для участков улично-дорожной сети, где установлены детекторы учета транспорта различных типов.

В процессе активного исследования наблюдатель использует методы ОДД и проводит активный эксперимент с целью получения новых характеристик ТП и ПП.

Моделирование дорожного движения базируется на использовании математических методов для описания всех характеристик транспортной системы. В рамках создания КСОДД применялись различные способы моделирования ТП и ПП, такие как:

- Имитационный, заключающийся в моделировании локальных объектов транспортной системы;

- Прогнозный, предусматривающий моделирование усредненных характеристик транспортной системы.

1.1.2 Подготовка и проведение натурного обследования интенсивности движения и состава транспортного потока в ключевых транспортных узлах

Натурное обследование УДС проводится с целью получения актуальной информации о существующем состоянии сети (данных о дорожном полотне, его размерах, дорожных знаках, разрешенных направлениях движения, светофорных объектах и других элементах улично-дорожной сети). Полученная информация являлась основой для транспортного моделирования и разработки программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды.

Данные натурного обследования УДС Дмитровского муниципального района, которое проводилось с использованием устройства контроля геометрических параметров автомобильной дороги позволяющего снимать основные геометрические параметры УДС, производить автоматическое детектирование транспортных потоков, осуществлять паспортизацию всех параметров УДС. Полученная в результате натурного обследования информация была внесена в программу «Кредо – Дислокация 1.2».

Обследование интенсивности и состава транспортных потоков на УДС Дмитровского муниципального района проводилось в следующей последовательности:

- - Определены основные автомобильные дороги;

- - Определялись ключевые места движения ТП и ПП на этих дорогах;

- - Проводилось натурное обследование интенсивности и состава ТП и ПП.

Для проведения содержательных натурных замеров ТП и ПП предварительно проводилось районирование территории района, заключающееся в разделении её на условные (транспортные) районы, отличающиеся параметрами УДС и спросом на передвижения. В качестве границ районов принимались естественные и искусственные рубежи, затрудняющие связи между транспортными районами. Такое районирование позволило определить ключевые точки, необходимые для проведения обследования интенсивности дорожного движения и состава ТП для последующего анализа транспортной ситуации на обследуемой территории.

Определение точек проводилось на транспортных узлах, характер изменения дорожного движения на которых качественно отражает динамику транспортного потока на УДС в целом и (или) на УДС конкретного условного района. Иначе, «ключевые места» УДС. В перечень обследования были включены пересечения, через которые проходят транзитные потоки, перекрестки с постоянными нагрузками, где движение наиболее плотное на протяжении всего дня. Количество и состав ключевых мест УДС для натурного обследования было согласовано с Заказчиком.

Проведение вышеуказанных мероприятий позволило приступить к обследованию интенсивности и состава ТП и ПП.

При проведении полевых работ, разработчик применил два способа натурного обследования интенсивности и состава транспортных потоков и пешеходных потоков.

Полуавтоматический (основной) построенный на использовании специального видеооборудования с последующей камеральной обработкой видео.

Методология получения данных с помощью полуавтоматического способа состояла в следующем. Перед началом видеосъемки участка УДС проводился его анализ его картографической основы и натурное обследование с целью определения возможности съемки всего пересечения одной или несколькими камерами, предварительного выбора точек и режимов съемки.

Для съемок использовались камеры, позволяющие записывать изображение, в HD формате, который за счет большого разрешения дает возможность получить четкое изображение всего участка УДС, отдельных транспортных средств и маршрутов их движения, а также пешеходов. Время съемки потока пиковой транспортной нагрузки выбиралось на основании ранее проведенных исследований и экспертных оценок специалистов. Как правило, это время в интервале от 7 часов 30 минут до 9 часов 30 минут, что соответствует утреннему «час-пик».

Полученные данные обрабатывались в программе ЭВМ «Программное средство прогнозирования интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования для формирования и оценки регионального транспортного баланса», автор и правообладатель Севостьянов А.Л.

Результаты обследования приведены в п. 1.3.3 настоящего отчета, при оценке транспортного спроса, определенного на основе макромодели Дмитровского муниципального района.

1.2 Анализ положения района в структуре пространственной организации РФ и субъекта РФ

Орловская область Российской Федерации расположена в центре Русской равнины, на Среднерусской возвышенности. Область находится в пределах лесостепной зоны.

Дмитровский муниципальный район (далее Дмитровский район, район) – административно-территориальная единица в центральной части Орловской области. Он граничит только с районами Орловской области:

- на севере с Шаблыкинским и Сосковским районами Орловской области;

- на востоке с Кромским и Троснянским районами Орловской области;

- на юге с Курской областью;

- на западе с Брянской областью.

Территория района – 1249,79 км². Протяженность района с севера на юг – 44 км, с запада на восток – 49 км.

Дмитровский район образован в 1928 году, в состав которого вошли 1 городское поселение Дмитровск и 12 сельских поселений и 127 населенных пунктов.

Границы городского поселения Дмитровск и сельских поселений утверждены Законом Орловской области № 447-ОЗ от 19.11.2004 года.

В масштабах Орловской области экономико-географическое положение района недостаточно выгодное, по территории района не проходит железная дорога, которая бы сыграла огромную роль в экономическом развитии района.

Административным центром района является г. Дмитровск.

Внешние связи осуществляются автомобильным транспортом, расстояние от г. Дмитровск до г. Орел – 92 км, ближайшая железнодорожная станция расположена в Брянской области ст. Комаричи 25 км (западнее Дмитровского района) и в Курской области ст. Железногорск 25 км (южнее Дмитровского района).

Район преимущественно аграрный.

По тепло- и влагообеспеченности территория Дмитровского района входит во II агроклиматический район области, в подрайон II с гидротермическим коэффициентом, равным 1,2 – 1,3. Климат района умеренно-континентальный. Средняя температура июля +19°С, января –9,7°С. Среднегодовое количество осадков составляет 565 мм, причем максимальное суточное количество достигает 68 мм, наибольшая высота снежного покрова 66 – 93см. Среднегодовая скорость ветра достигает 3 – 5м/сек.

Территория района входит в состав центральной части Средне-Русской возвышенности и представляет собой волнистую равнину. Рельеф равнинный, сглаженно-увалистый, в значительной степени изрезанный долинами рек и их притоками с пологими склонами и широким дном.

Главными водными артериями в районе являются реки Нерусса, Несса, Локна, Общерица.

Район состоит из 13 муниципальных образований: 1 – городское поселение и 12 – сельских поселений, в состав которых входят 86 населенных пунктов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема расположения поселений в Дмитровском районе

Численность населения на начало 2018 года составила 10,6 тыс. человек (таблица 1).

Таблица 1 – Численность населения района по состоянию на 01.01.2018

| Наименование муниципального образования | Численность детей в возрасте 1-6 лет | Численность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном районе | Среднегодовая численность постоянного населения муниципального района |
| --- | --- | --- | --- |
|  | человек | человек | тыс. человек |
| Дмитровский район | 880 | 1 376 | 10,6 |

Данные по городскому поселению и муниципальному образованию приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Городское и сельские поселения Дмитровского района

| № п/п | Поселения | Центр | Расстояние до районного центра, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городское поселение Дмитровск | г. Дмитровск | центр |
| 2. | Алешинское сельское поселение | д. Алешинка | 6 |
| 3. | Бородинское сельское поселение | с. Бородино | 18 |
| 4. | Березовское сельское поселение | с. Девятино | 20 |
| 5. | Горбуновское сельское поселение | д. Горбуновка | 0,5 |
| 6. | Друженское сельское поселение | д. Дружно | 11 |
| 7. | Домаховское сельское поселение | с. Домаха | 15 |
| 8. | Долбенкинское сельское поселение | с. Долбенкино | 20 |
| 9. | Лубянское сельское поселение | с. Лубянки | 20 |
| 10. | Малобобровское сельское поселение | с. Малое Боброво | 13 |
| 11. | Плосковское сельское поселение | с. Плоское | 25 |
| 12. | Соломинское сельское поселение | д. Бычки | 10 |
| 13. | Столбищенское сельское поселение | п. Красное Знамя | 20 |

Система расселения характеризуется равномерностью размещения населенных пунктов по территории района. Для Дмитровского района характерно большое количество сельских населенных пунктов. Наиболее стабильными сельскими населенными пунктами являются только те, которые имеют статус административных центров.

В районе не отличается повышенной сельскохозяйственной освоенностью территорий – 69%. Однако сельскохозяйственные ресурсы являются одним из основных источников для экономического развития района.

Дмитровский район имеет небольшой промышленный потенциал, который сконцентрирован в г. Дмитровск.

Размеры района, его геополитическое положение, а также особенности климатической зоны, предопределили своеобразный характер и специфику развития и использования территории.

Размещение производительных сил района, развитие транспортной инфраструктуры, системы расселения, природно-ресурсного и экономического потенциалов, структуры и специализации хозяйства – характеризуются неравномерностью по территории района. Территория района относительно равномерно освоена и заселена при наибольшем сосредоточении населения и производства в районном центре – г. Дмитровск. Для района характерно слабое развитие промышленного потенциала. Сложившаяся неравномерность развития планировочной структуры отражается на плотности населения и плотности транспортных потоков.

Существующая сеть автомобильных дорог сформировалась исторически под влиянием геополитического положения района, особенностей освоения территории и размещения населенных пунктов, организации и развития производственных сил.

Многие участки существующей сети автодорог нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, так как их эксплуатационные характеристики не отвечают присвоенной технической категории.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Орловской области 3-ей технической категории 54 ОП РЗ 54К-9 «Москва – Киев» - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы в границах Орловской области (с 25 + 276 по 45 + 521; с 49 + 424 по 78 + 189 пересекает город Дмитровск по его центральной части и автомобильная дорога общего пользования регионального значения Орловской области 54 ОП РЗ 54К-77 Дмитровск - Долбенкино - граница Курской области (с 0 + 800 по 23 + 690) проходит по п. Артель Труд, тем самым оказывая неблагоприятное влияние на качество атмосферного воздуха селитебных территорий и влияет на безопасность дорожного движения. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды.

Современное состояние региональных автомобильных дорог является удовлетворительным, однако качество дорог местного значения не всегда отвечает потенциалу социально-экономического развития территорий, что ухудшает привлекательность отдельных площадок для инвесторов. Низкое качество отдельных местных дорог мешает привлечению инвесторов в жилищное строительство.

Своих предприятий общественного транспорта в районе нет, обслуживание населения обеспечивается частными транспортными компаниями.

1.3 Социально-экономическая характеристика района, характеристика градостроительной деятельности и деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

1.3.1 Социально-экономическая характеристика района

Целью успешного функционирования поселения как административно-территориальной единицы, является создание экономических механизмов саморазвития, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования.

Наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении – это необходимое условие жизнеспособности и расширенного воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития.

Основное трудоспособное население занято в различных отраслях Дмитровского района и г. Орла. Из всех отраслей экономики населения наиболее высок коэффициент стабильности трудовых ресурсов в сфере торговли, сервиса, образования, культуры и ЖКХ.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории района является производство сельскохозяйственной продукции.

Основными промышленными предприятиями района являются: филиал ОАО «Орелоблхлеб» Дмитровский хлебозавод; ООО «Дмитровск - пенька»; ОАО «Фабрика нетканых материалов», ОАО «Дмитровский райпищекомбинат», ОГУП «Дмитровсклес».

В районе сложилась четкая система дошкольных и образовательных учреждений. В систему образования входит 21 образовательное учреждение, в том числе 14 общеобразовательных школ, 2 детских сада, 2 учреждения дополнительного образования.

Здравоохранение Дмитровского района представлено центральной районной больницей в г. Дмитровск и поликлиникой. В сельских поселениях размещено 19 фельдшерско-акушерских пунктов. Аптек 3 шт. Обеспеченность врачами составляет 1,7 на 1000 человек населения.

Сеть учреждений культуры Дмитровского района объединяет: «Муниципальное учреждение районный Дом культуры», «Муниципальное учреждение Дмитровская межпоселенческая центральная библиотека», «Муниципальное учреждение Дмитровский историко-этнографический музей», «Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Дмитровская школа искусств», и 18 сельских библиотек.

Торговое обслуживание осуществляют магазины, павильоны, имеется рынок, кафе.

Протяженность автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры района приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 – Протяженность сети дорог по сельским поселениям района Дмитровского района

| Автомобильная дорога, наименование, границы обслуживания (км 0+000 - км 0+000) | Протяженность в км ( линейных) (вне границ населенных пунктов) | Кроме того в ведении сельских населенных пунктов |  | Типы покрытий с твердым покрытием: |  |  |  | грунтовые улучшенные | Мосты (путепроводы) |  | Трубы |  | Плотины |  | Ширина проезжей части покрытия, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование населенного пункта | протяженность (км) и границы застройки ( км 0+000- км 0+000) | усовершенствованные |  |  | переходные (щебеночные, гравийные) |  | Месторасположение, км+ | Материал (ж/б, металл., деревянный), длина ( м) | Месторасположение, км+ | Материал (ж/б, метал., камен.), длина ( м) | Месторасположение, км+ | Длина, (м) |  |
|  |  |  |  | цементобетонные | асфальтобетонные | щебень гранитный, обраб. вяжущим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (км 0+000 - км 0+000) | (км 0+000 - км 0+000) | (км 0+000 - км 0+000) | (км 0+000 - км 0+000) | (км 0+000 - км 0+000) |  |  |  |  |  |  |  |
| Алешинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 8,72 |  | 0,15 | 8,05 | 0,50 |  |  | 0,17 |  | 3 шт |  |  |  |  | - |
| Бородинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 15,90 |  |  |  |  |  |  | 15,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 15,60 |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
| Горбуновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 10,53 |  |  | 4,91 |  |  |  | 5,62 |  |  |  | 2 шт |  | 1 шт | - |
| Долбенкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 12,14 |  |  | 4,45 |  |  | 1,52 | 6,17 |  |  |  |  |  | 1 шт | - |
| Домаховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 6,70 |  |  |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  | - |
| Друженское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 34,00 |  |  | 18,05 |  |  |  | 15,95 |  | 1 шт |  |  |  |  | - |
| Лубянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 31,25 |  | 0,7 | 21,45 |  |  | 0,1 | 9,7 |  | 4 шт |  | 13 шт |  | 1 шт | - |
| Малобобровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 11,81 |  |  | 7,68 |  |  |  | 4,13 |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  | - |
| Плосковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 13,65 |  | 0,5 | 10,10 |  |  | 0,93 | 2,62 |  | 1 шт |  | 1 шт |  |  | - |
| Соломинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 6,76 |  |  | 5,90 |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 2 шт |  | 1 шт | - |
| Столбищенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,72 |  |  |  |  |  |  | 1,72 |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт | - |
| ВСЕГО по району | 168,78 |  | 1,35 | 80,59 | 0,50 |  | 2,55 | 85,14 |  | 10 шт |  | 24 шт |  | 5 шт | - |

Таблица 4 – Протяженность УДС городского поселения Дмитровск

| № п/п | Наименование улиц | Покрытие | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Октябрьская | грунтовая | 0,7 |
|  | ул. Комсомольская | асфальтобетонное 0,2 км фунтовое 1,1 км | 1,3 |
|  | ул. Коллективная | асфальтобетонное 0,9 км фунтовое 0,5 км | 1,4 |
|  | ул. Революционная | асфальтобетонное 0,6 км фунтовое 0,85 км | 1,45 |
|  | ул. Социалистическая | асфальтобетонное 1,5 км щебенчатое 0,3 км грунтовая 0,2 км | 2,0 |
|  | ул. Братьев Овинниковых | асфальтобетонное 0,1 км цементобетонное 1,7 км | 1,8 |
|  | ул. Рабоче-Крестьянская | асфальтобетонное 1,15 км фунтовое 0,65 км | 1,80 |
|  | ул. Толкачева | щебенчатое 0,4 км грунтовая 0,2 км | 0,6 |
|  | ул. Пионерская | асфальтобетонное 0,83 км | 0,83 |
|  | ул. Транспортная | грунтовая | 0,4 |
|  | ул. Садовая | грунтовая | 0,72 |
|  | ул. Первомайская | асфальтобетонное 0,7 км щебенчатое 1,0 км | 1,7 |
|  | ул. Пролетарская | грунтовая | 0,7 |
|  | ул. Свободная | асфальтобетонное 0,4 км фунтовое 1,0 км | 1,4 |
|  | ул. Интернациональная | асфальтобетонное 0,3 км цементобетонное 1,4 км щебенчатое 0,1 км фунтовое 0,3 км | 2,1 |
|  | ул. Советская | цементобетонное 4,0 км | 4,0 |
|  | ул. Коммунистическая | щебенчатое 2,4 км | 2,4 |
|  | ул. Красная | асфальтобетонное 2,9 км грунтовая 0,15 км | 3,05 |
|  | ул. Кручинина | грунтовая | 0,5 |
|  | ул. Лесная | щебенчатое 0,2 км грунтовая 0,42 | 0,62 |
|  | ул. Ульянцева | грунтовая | 0,3 |
|  | ул. Славянская | щебенчатое | 0,6 |
|  | ул. Сосновая | грунтовая | 0,3 |
|  | ул. Орловская | грунтовая | 0,3 |
|  | ул. Посадская | грунтовая | 0,14 |
|  | ул. Красноармейская | грунтовая | 0,75 |
|  | пер. 1-й Октябрьский | грунтовая | 0,4 |
|  | пер. 2-й Октябрьский | грунтовая | 0,4 |
|  | пер. 3-й Октябрьский | грунтовая | 0,15 |
|  | пер. 1-й Красный | грунтовая | 0,33 |
|  | пер. 2-й Красный | грунтовая | 0,3 |
|  | пер. 3-й Красный | асфальтобетонное 0,3 км грунтовая 0,2 км | 0,5 |
|  | пер. Фабричный | грунтовая | 0,41 |
|  | пер. Революционный | грунтовая | 1,0 |
| Итого: в том числе с асфальтобетонное цементобетонное с фунтовым покрытием (переходные) со щебенчатым покрытием грунтовые |  |  | 35,35 9,88 7,10 4,40 5,00 8,97 |

1.3.2 Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта

Основной объем нового жилищного строительства предусматривается за счет строительства индивидуальных жилых домов. Все площадки под строительство предлагаются для размещения новой малоэтажной индивидуальной застройки коттеджного типа – 1-2-3-этажные дома с приусадебными участками площадью 0,05 - 0,50 га по району и 0,05 – 0,15 га в г. Дмитровск.

Основными стратегическими направлениями в жилищной политике районе являются:

- Новое жилищное строительство за счет размещения преимущественно индивидуальных домов усадебного типа с полным комплексом социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- Формирование новых и развитие сложившихся общественных центров в районе включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения;

- Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%;

- Создание многофункциональной системы зеленых насаждений.

Площадки под жилищное строительство в границах городского поселения Дмитровск.

Малоэтажная застройка:

- 1-ая площадка (квартал ул. Революционная, ул. Коммунистическая, ул. Социалистическая и ул. Советская) площадью 0,7 га;

- 2-ая площадка (квартал ул. Садовая, ул. Коммунистическая, ул. Советская) площадью 0,9 га;

- 3-я северо-восточнее г. Дмитровск площадью 18,3 га на землях, включенных в границы населенного пункта Морево Горбуновского сельского поселения Постановлением Коллегии Орловской области №259 от 31 июля 2008 года.

Индивидуальное жилищное строительство:

Новая застройка предусматривается на 4-х площадках:

- 1-ая площадка предусматривается в восточной части города на площади 5,2 га;

- 2-ая площадка предусматривается восточнее города на площади 12,0 га;

- 3-я северо-восточнее г. Дмитровск площадью 48,2 га на землях, включенных в границы населенного пункта Морево Горбуновского сельского поселения Постановлением Коллегии Орловской области №259 от 31 июля 2008 года.

4-ая северо-восточнее г. Дмитровск площадью 19,2 га на землях, включенных в границы населенного пункта Морево Горбуновского сельского поселения Постановлением Коллегии Орловской области №259 от 31 июля 2008 года.

Основные принципы развития транспортного комплекса района включают в себя две основные составляющие: улучшение качества и строительство новых дорог.

- Улучшение качества дорог ряда участков необходимо для эффективного взаимодействия населенных пунктов внутри района посредством капитального ремонта и реконструкции, так как их транспортно-эксплуатационные характеристики не отвечают требованиям нормативной технической документации.

- Модернизация улично-дорожной сети внутри населенных пунктов.

- Строительство, реконструкция, и капитальный ремонт сети автомобильных дорог.

- Строительство новых и обустройство существующих остановок общественного транспорта;

- Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах района;

- Организация и упорядочение вело-пешеходного движения за счет развития комбинированных зон на территории.

Эти мероприятия по улучшению транспортной сети района отчасти решают недостатки и обеспечивают более эффективное транспортное сообщение и транспортное обслуживание населения района.

1.3.3 Оценка транспортного спроса

Транспортный спрос на УДС характеризуется загрузкой (рисунок 2) отдельных её участков, определенной на основе макромодели Дмитровского района.

Рисунок 2 – Фрагмент УДС городского поселения Дмитровска по степени загрузки

Количественное значение транспортного спроса на автомобильных дорогах, приведено в таблицах 5 и 6.

Таблица 5 – Транспортный спрос на дорожной сети района

| Автомобильная дорога, | Интенсивность, ТС/сут. | Транспортный спрос, загрузка, % |
| --- | --- | --- |
| а/д "Комаричи - Дмитровск - Кромы"- д. Талдыкино | 68 | 10-20 |
| с. Промклево - д. Виженка | 16 | 10-20 |
| а/д "с. Промклево - д. Виженка" - д. Кочетовка | 12 | 10-20 |
| д. Алешинка - выход на пойму р. Нерусса | 18 | 10-20 |
| а/д "Алешинка - Девятино" - с. Промклево | 18 | 10-20 |
| с. Бородино - д. Тереховка | 12 | 10-20 |
| а/д "с. Бородино-д. Тереховка" - с. Осровск | 12 | 10-20 |
| д. Работьково - п. Березовка | 19 | 10-20 |
| а/д "Дмитровск - Работьково" - д. Лукино | 18 | 10-20 |
| с. Девятино - д. Власовка | 18 | 10-20 |
| а/д "Девятино - Березовка" - д. Холчевка | 17 | 10-20 |
| с. Девятино - п. Ровенский | 16 | 10-20 |
| д. Власовка - п. Октябрьский | 19 | 10-20 |
| с. Девятино - с. Осмонь | - | 10-20 |
| а/д "Дмитровск - Долбенкино" – с. Морево | 32 | 10-20 |
| а/д "Дмитровск - Долбенкино" – д. Мошки | 26 | 10-20 |
| а/д "Кромы-Дмитровск-Комаричи"- с. Морево | 29 | 10-20 |
| п. Седлечко - п. Топоричный | 12 | 10-20 |
| а/д "Дмитровск - Малое Боброво" - д. Вертякино | 15 | 10-20 |
| с. Морево – п. Седлечко | 12 | 10-20 |
| а/д "Дмитровск - Долбенкино - Хальзево" – д. Трофимово | 18 | 10-20 |
| а/д "с. Долбенкино – п. Паньшино" - п. Новомихайловский | 17 | 10-20 |
| с. Долбенкино – п. Паньшино | 16 | 10-20 |
| а/д "с. Долбенкино – п. Паньшино - п. Новомихайловский" - п. Новый колодец | 19 | 10-20 |
| а/д " с. Долбенкино – п. Паньшино" - граница с Курской областью | 16 | 10-20 |
| с. Долбенкино - п. Опека | 16 | 10-20 |
| а/д "Дмитровск - Долбенкино"- с. Харланово | 17 | 10-20 |
| а/д "Комаричи - Дмитровск - Кромы" - с. Малое Кричино |  | 10-20 |
| с. Домаха - п. Журавка | 13 | 10-20 |
| с. Большое Кричино - д. Воронино | 15 | 10-20 |
| а/д Дмитровск – Работьково" - д. Пальцево | 18 | 10-20 |
| а/ д" Дмитрвск - Работьково " - п. Занеруссовский | 15 | 10-20 |
| п. Занеруссовский - п. Михайловский | 19 | 10-20 |
| п. Занеруссовский - д. Аношинка | 31 | 10-20 |
| д. Дружно - д. Дудинка | - | 10-20 |
| а/д "д. Дружно - д. Дудинка" - д. Белочь | 12 | 10-20 |
| а/д "д. Дружно - д. Дудинка" п. Александровский" | 14 | 10-20 |
| а/д "Дмитровск-Работьково" - с. Волконск | 17 | 10-20 |
| п. Вечерняя Заря - д. Поповка | 14 | 10-20 |
| а/д "Дмитровск-Работьково" - п. Вечерняя Заря | 16 | 10-20 |
| а/д "Дмитровск - Работьково - Рублино" - п. Ясная Поляна | 18 | 10-20 |
| д. Рублино - п. Успенский | 19 | 10-20 |
| с. Лубянки - а/д "Соломино - Плоское" | 28 | 10-20 |
| а/д "Комаричи - Дмитровск - Кромы" - с. Лубянки | 37 | 10-20 |
| а/д "Комаричи - Дмитровск - Кромы" - д. Голенищево | 11 | 10-20 |
| д. Брусовец - д. Яблоновец | 16 | 10-20 |
| а/д "Комаричи - Дмитровск - Кромы" - с. Чувардино - с. Крупышино | 11 | 10-20 |
| а/д "Комаричи - Дмитровск – Кромы - с. Чувардино" - п. Фойкино | 18 | 10-20 |
| с. Чувардино - д. Волобуево | 14 | 10-20 |
| с. Лубянки - д. Брусовец | 19 | 10-20 |
| а/д "Дмитровск - Малое Боброво" - с. Привич | 18 | 10-20 |
| с. Малое Боброво - п. Алексеевский | 11 | 10-20 |
| а/д "Дмитровск-Долбенкино - Брянцево - Малое Боброво" - п. Моголь | 17 | 10-20 |
| а/д "с. Малое Боброво-п. Алексеевский" - п. Бук | 19 | 10-20 |
| а/д " Соломино - Плоское" - граница с Курской областью | 15 | 10-20 |
| а/д "Соломино – Плоское"- д. Авилово" | 12 | 10-20 |
| а/д "Плоское - граница с Курской областью" - д. Кучеряевка | 19 | 10-20 |
| а/д "Соломино – Плоское" - д. Кучеряевка | 18 | 10-20 |
| а/д " - Плоское - граница с Курской областью" – д. Ждановка" | 16 | 10-20 |
| а/д "Соломино – Плоское"- д. Апойково | 15 | 10-20 |
| а/д «Соломино - Плоское» - д. Бычки | 14 | 10-20 |
| а/д «Соломино - Плоское» - п. Александровский | 19 | 10-20 |
| а/д "Соломино – Плоское"- п. Успенский | 19 | 10-20 |
| а/д "Комаричи - Дмитровск - Кромы" - п. Костобобровка | 16 | 10-20 |
| п. Красное Знамя - п. Василек | 13 | 10-20 |
| п. Красное Знамя - п. Семеновский | 14 | 10-20 |

Таблица 6 – Транспортный спрос на УДС городского поселения Дмитровск

| № | Собственник | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, м | Категория дороги | Класс дороги | Интенсивность, авт./час. | Загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское поселение Дмитровск | ул. Октябрьская | 0,7 | IV | Местного значения | 100 | 10 |
| 2 | Городское поселение Дмитровск | ул. Комсомольская | 1,3 | IV | Местного значения | 298 | 10-20 |
| 3 | Городское поселение Дмитровск | ул. Коллективная | 1,4 | IV | Местного значения | 250 | 10-20 |
| 4 | Городское поселение Дмитровск | ул. Революционная | 1,45 | IV | Местного значения | 261 | 10-20 |
| 5 | Городское поселение Дмитровск | ул. Социалистическая | 2,0 | IV | Местного значения | 120 | 10-20 |
| 6 | Городское поселение Дмитровск | ул. Братьев Овинниковых | 1,8 | IV | Местного значения | 320 | 35-40 |
| 7 | Городское поселение Дмитровск | ул. Рабоче-Крестьянская | 1,80 | IV | Местного значения | 271 | 10-20 |
| 8 | Городское поселение Дмитровск | ул. Толкачева | 0,6 | IV | Местного значения | 223 | 10-20 |
| 9 | Городское поселение Дмитровск | ул. Пионерская | 0,83 | IV | Местного значения | 151 | 10-20 |
| 10 | Городское поселение Дмитровск | ул. Транспортная | 0,4 | IV | Местного значения | 31 | 10 |
| 11 | Городское поселение Дмитровск | ул. Садовая | 0,72 | IV | Местного значения | 261 | 10-20 |
| 12 | Городское поселение Дмитровск | ул. Первомайская | 1,7 | IV | Местного значения | 230 | 10-20 |
| 13 | Городское поселение Дмитровск | ул. Пролетарская | 0,7 | IV | Местного значения | 98 | 10-20 |
| 14 | Городское поселение Дмитровск | ул. Свободная | 1,4 | IV | Местного значения | 130 | 10-20 |
| 15 | Городское поселение Дмитровск | ул. Интернациональная | 2,1 | IV | Местного значения | 237 | 20 |
| 16 | Городское поселение Дмитровск | ул. Советская | 4,0 | IV | Местного значения | 827 | 45 |
| 17 | Городское поселение Дмитровск | ул. Коммунистическая | 2,4 | IV | Местного значения | 350 | 20-30 |
| 18 | Городское поселение Дмитровск | ул. Красная | 3,05 | IV | Местного значения | 348 | 20-30 |
| 19 | Городское поселение Дмитровск | ул. Кручинина | 0,5 | IV | Местного значения | 3 | 10 |
| 20 | Городское поселение Дмитровск | ул. Лесная | 0,62 | IV | Местного значения | 11 | 10 |
| 21 | Городское поселение Дмитровск | ул. Ульянцева | 0,3 | IV | Местного значения | - | - |
| 22 | Городское поселение Дмитровск | ул. Славянская | 0,6 | IV | Местного значения | - | - |
| 23 | Городское поселение Дмитровск | ул. Сосновая | 0,3 | IV | Местного значения | - | - |
| 24 | Городское поселение Дмитровск | ул. Орловская | 0,3 | IV | Местного значения | - | - |
| 25 | Городское поселение Дмитровск | ул. Посадская | 0,14 | IV | Местного значения | - | - |
| 26 | Городское поселение Дмитровск | ул. Красноармейская | 0,75 | IV | Местного значения | 78 | 10-20 |
| 27 | Городское поселение Дмитровск | пер. 1-й Октябрьский | 0,4 | IV | Местного значения | - | - |
| 28 | Городское поселение Дмитровск | пер. 2-й Октябрьский | 0,4 | IV | Местного значения | - | - |
| 29 | Городское поселение Дмитровск | пер. 3-й Октябрьский | 0,15 | IV | Местного значения | - | - |
| 30 | Городское поселение Дмитровск | пер. 1-й Красный | 0,33 | IV | Местного значения | - | - |
| 31 | Городское поселение Дмитровск | пер. 2-й Красный | 0,3 | IV | Местного значения | - | - |
| 32 | Городское поселение Дмитровск | пер. 3-й Красный | 0,5 | IV | Местного значения | - | - |
| 33 | Городское поселение Дмитровск | пер. Фабричный | 0,41 | IV | Местного значения | - | - |
| 34 | Городское поселение Дмитровск | пер. Революционный | 1,0 | IV | Местного значения | 12 | 10 |

Данные обследования дорожной сети района позволило установить, что автомобильные дороги района имеют загрузку в пределах 0,1 – 0,2.

Уровень обслуживания А. Соответствует условиям, при которых отсутствует взаимодействие между автомобилями. Максимальная интенсивность движения не превышает 20% от пропускной способности. Водители свободны в выборе скоростей. Скорость практически не снижается с ростом интенсивности движения. По мере увеличения загрузки число дорожно-транспортных происшествий несколько уменьшается, но практически все они имеют тяжелые последствия.

Наиболее загруженные автомобильные дороги Дмитровска: улица Советская; улица Братьев Овинниковых; улица Интернациональная; улица Коммунистическая; улица Красная.

- Уровень обслуживания Б. При уровне обслуживания B проявляется взаимодействие между автомобилями, возникают отдельные группы автомобилей, увеличивается число обгонов. При верхней границе обслуживания B число обгонов наибольшее. Максимальная скорость на горизонтальном участке составляет примерно 80% от скорости в свободных условиях, максимальная интенсивность – 50% от пропускной способности.

1.4 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В настоящее время внешние транспортные связи Дмитровского района осуществляются автомобильным транспортом.

1.4.1 Железнодорожный транспорт

Ближайшая железнодорожная станция расположена в Брянской области ст. Комаричи 25 км (западнее Дмитровского района) и в Курской области ст. Железногорск 25 км (южнее Дмитровского района).

1.4.2 Автомобильный транспорт

Большинство автомобильных дорог соответствуют условиям, при которых отсутствует взаимодействие между автомобилями. Максимальная интенсивность движения не превышает 20% от пропускной способности. Водители свободны в выборе скоростей. Скорость практически не снижается с ростом интенсивности движения.

Разделение транспортных средств в общем потоке по видам представлено в таблице 7.

Таблица 7 – Разделение транспортных средств в общем потоке по видам

| № п/п | Вид ТС | Процент ТС в общем потоке, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковые автомобили | 72 |
| 2 | Легкие грузовые автомобили | 13 |
| 3 | Средние грузовые автомобили | 9 |
| 4 | Тяжелые грузовые автомобили | 3 |
| 5 | Автопоезда | 1 |
| 6 | Автобусы и общественный транспорт | 1 |

Дорожная разметка на автомобильных дорогах, имеющих твердое покрытие (асфальтобетон и цементобетон) и нормативную ширину более 5,5 метров отсутствует.

Технические средства организации дорожного движения находятся в удовлетворительном состоянии. На некоторых автомобильных дорогах применяются дорожные знаки, которые не соответствуют требованиям ГОСТ. Светофорные объекты на территории г. Дмитровск, представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень светофорных объектов на территории района

| № п/п | Место нахождения светофорного объекта | Тип светофора |
| --- | --- | --- |
| Светофорные объекты |  |  |
| 1 | ул. Советская – ул. Пионерская | Т1, П1 |
| 2 | ул. Интернациональная – ул. Социалистическая | Т1, П1 |
| 3 | Ул. Коммунистическая – ул. Коллективная | Т1, П1 |

1.5 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Дмитровского района составляет 507 км из них общего пользования 507 км. Распределение дорог по принадлежности и соответствие их нормативным требованиям представлено в таблицах 9-11.

Таблица 9 – Протяженность автомобильных дорог (на конец года; километров)

| Район | Общая протяженность автомобильных дорог |  |  |  | из общей протяженности автомобильных дорог – дороги с твердым покрытием |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | в т. ч. общего пользования |  | всего |  | в т. ч. общего пользования |  |
|  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| Дмитровский | 503 | 507 | 502 | 507 | 355 | 335 | 354 | 334 |

Таблица 10 – Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твердым и усовершенствованным покрытием по городам и районам области (на конец года; процентов)

| Район | Автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием к протяженности автомобильных дорог общего пользования |  | Автомобильные дороги общего пользования с усовершенствованным покрытием к протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| Дмитровский | 45,7 | 45,1 | 77,3 | 81,1 |

Таблица 11 – Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием (на конец года; километров дорог на 1000 квадратных)

| Район | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дмитровский | 179 | 260 | 260 | 275 | 284 | 268 |

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Орловской области 3-ей технической категории 54 ОП РЗ 54К-9 «Москва – Киев» - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы в границах Орловской области (с 25 + 276 по 45 + 521; с 49 + 424 по 78 + 189 связывает  город Дмитровск с Брянской областью и автомобильная дорога общего пользования регионального значения Орловской области 4-й технической категории 54 ОП РЗ 54К-77 Дмитровск - Долбенкино - граница Курской области (с 0 + 800 по 23 + 690) связывает его с Курской областью.

По результатам обследования составлена следующая характеристика автомобильных дорог общего пользования Дмитровского района. Данные приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Характеристика автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Дмитровского района

| Автомобильная дорога, наименование, границы обслуживания (км 0+000 - км 0+000) | Протяженность в км ( линейных) (вне границ населенных пунктов) | Кроме того в ведении сельских населенных пунктов |  | Типы покрытий с твердым покрытием: |  |  |  | грунтовые улучшенные | Мосты (путепроводы) |  | Трубы |  | Плотины |  | Ширина проезжей части покрытия, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование населенного пункта | протяженность (км) и границы застройки ( км 0+000- км 0+000) | усовершенствованные |  |  | переходные (щебеночные, гравийные) |  | Месторасположение, км+ | Материал (ж/б, метал., деревянный), длина ( м) | Месторасположение, км+ | Материал (ж/б, метал., камен.), длина ( м) | Месторасположение, км+ | Длина, (м) |  |
|  |  |  |  | цементобетонные | асфальтобетонные | щебень гранитный, обраб. вяжущим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (км 0+000 - км 0+000) | (км 0+000 - км 0+000) | (км 0+000 - км 0+000) | (км 0+000 - км 0+000) | (км 0+000 - км 0+000) |  |  |  |  |  |  |  |
| Алешинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д "Комаричи - Дмитровск - Кромы"- д. Талдыкино (0+000 - 0+500) | 0,50 |  |  |  | 0,5 (0+000-0+500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| с. Промклево - д. Виженка (0+000 - 4+600) | 4,45 | Виженка | 0,15 (2+600-2+750) | 4,45 (0+000-2+600) (2+750-4+600) |  |  |  |  | 2+500 | ж/б 6*12 |  |  |  |  | 6,0 |
| а/д "с. Промклево - д. Виженка" - д. Кочетовка (0+000 - 0+520) | 0,52 |  |  | 0,35 (0+000-0+350) |  |  |  | 0,17 (0+350-0+520) | 0+020 | ж/б 6*10 |  |  |  |  | 6,0 |
| д. Алешинка - выход на пойму р. Нерусса (0+000 - 2+050) | 2,05 |  |  | 2,05 (0+000-2+050) |  |  |  |  | 2+000 | ж/б 6*12 |  |  |  |  | 6,0 |
| а/д "Алешинка - Девятино" - с. Промклево (0+000 - 1+ 200) | 1,2 |  |  | 1,2 (0+000-1+200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| ИТОГО: | 8,72 |  | 0,15 | 8,05 | 0,50 |  |  | 0,17 |  | 3 шт. |  |  |  |  |  |
| Бородинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бородино - д. Тереховка (0+000 - 5+300) | 5,30 |  |  |  |  |  |  | 5,3 (0+000-5+300) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| а/д "с. Бородино-д. Тереховка"- с. Осровск (0+000 - 3+400) | 3,40 |  |  |  |  |  |  | 3,4 (0+000-3+400) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| д. Работьково - п. Березовка (0+000 - 6+000) | 6,00 |  |  |  |  |  |  | 6,0 (0+000-6+000) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| а/д "Дмитровск - Работьково" - д. Лукино (0+000 - 1+200) | 1,20 |  |  |  |  |  |  | 1,2 (0+000-1+200) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| ИТОГО: | 15,90 |  |  |  |  |  |  | 15,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Девятино - д. Власовка (0+000 - 2+450) | 2,45 |  |  |  |  |  |  | 2,45 (0+000-2+450) |  |  | 1+000 | ж/б (5 м) |  |  | 3,5 |
| а/д "Девятино - Березовка" - д. Холчевка (0+000 - 0+650) | 0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 (0+000-0+650) |  |  | 0+450 | ж/б (5 м) |  |  | 3,5 |
| с. Девятино - п. Ровенский (0+000 - 1+000) | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,0 (0+000-1+000) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| д. Власовка - п. Октябрьский (0+000 - 1+000) | 1,50 |  |  |  |  |  |  | 1,5 (0+000-1+500) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| с. Девятино - с. Осмонь (0+000 - 10+000) | 10,00 |  |  |  |  |  |  | 10,0 (0+000-10+000) |  |  | 2+300+100 | ж/б (5 м) ж/б (5 м) |  |  | 3,5 |
| ИТОГО: | 15,60 |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |
| Горбуновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д "Дмитровск - Долбенкино" – с. Морево (0+000 - 2+700) | 2,70 |  |  | 2,7 (0+000-2+700) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+940-1+040 | 100,0 | 6,0 |
| а/д "Дмитровск - Долбенкино" – д. Мошки (0+000 - 0+500) | 0,50 |  |  | 0,5 (0+000-0+500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| а/д "Дмитровск - Долбенкино" – д. Мошки (0+000 - 1+080) | 1,08 |  |  | 1,08 (0+000-1+080) |  |  |  |  |  |  | 0+750 | ж/б (6м) |  |  | 6,0 |
| а/д "Кромы-Дмитровск-Комаричи"- с. Морево (0+000 - 0+630) | 0,63 |  |  | 0,63 (0+000-0+630) |  |  |  |  |  |  | 0+500 | ж/б (6м) |  |  | 6,0 |
| п. Седлечко - п. Топоричный (0+000 - 0+720) | 0,72 |  |  |  |  |  |  | 0,72 (0+000-0+720) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| а/д "Дмитровск - Малое Боброво" - д. Вертякино (0+000-2+300) | 2,30 |  |  |  |  |  |  | 2,3 (0+000-2+300) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| с. Морево – п. Седлечко (0+000 - 2+600) | 2,60 |  |  |  |  |  |  | 2,6 (0+000-2+600) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| ИТОГО: | 10,53 |  |  | 4,91 |  |  |  | 5,62 |  |  |  | 2 шт. |  | 1 шт. |  |
| Долбенкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д "Дмитровск - Долбенкино - Хальзево" – д. Трофимово (0+000 - 1+600) | 1,60 |  |  | 1,6 (0+000-1+600) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| а/д "с. Долбенкино – п. Паньшино" - п. Новомихайловский (0+000 - 2+620) | 2,62 |  |  |  |  |  |  | 2,62 (0+000-2+620) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| с. Долбенкино – п. Паньшино (0+000 - 2+960) | 2,96 |  |  |  |  |  | 0,62 (1+340-1+960) | 2,34 (0+000-1+340) (1+960-2+960) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| а/д "с. Долбенкино – п. Паньшино -п. Новомихайловский" - п. Новый колодец (0+000 - 0+670) | 0,67 |  |  |  |  |  |  | 0,67 (0+000-0+670) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| а/д " с. Долбенкино – п. Паньшино" - граница с Курской областью (0+000 - 0+900) | 0,90 |  |  |  |  |  | 0,9 (0+000-0+900) |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| с. Долбенкино-п. Опека (0+000 - 0+540) | 0,54 |  |  |  |  |  |  | 0,54 (0+000-0+540) |  |  |  |  | 0+310-0+400 | 90,0 | 3,5 |
| а/д "Дмитровск - Долбенкино"- с. Харланово (0+000- 2+850) | 2,85 |  |  | 2,85 (0+000-2+850) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |
| ИТОГО: | 12,14 |  |  | 4,45 |  |  | 1,52 | 6,17 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| Домаховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д "Комаричи - Дмитровск - Кромы" - с. Малое Кричино (0+000 - 1+000) | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,0 (0+000-1+000) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| с. Домаха- п. Журавка (0+000- 1+400) | 1,40 |  |  |  |  |  |  | 1,4 (0+000-1+400) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| с. Большое Кричино - д. Воронино (0+000 - 4+300) | 4,30 |  |  |  |  |  |  | 4,3 (0+000-4+300) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| ИОТОГО: | 6,70 |  |  |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Друженское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д Дмитровск – Работьково" - д. Пальцево (0+000 - 2+280) | 2,28 |  |  | 2,28 (0+000-2+2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| а/ д" Дмитрвск - Работьково " - п. Занеруссовский (0+000 - 0+600) | 0,60 |  |  | 0,6 (0+000-0+600) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| п. Занеруссовский - п. Михайловский (0+000-7+200) | 7,20 |  |  | 0,97 (0+000-0+970) |  |  |  | 6,23 (0+970-7+200) |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| п. Занеруссовский - д. Аношинка (0+000 - 1+190) | 1,19 |  |  | 1,190 (0+000-1+190) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| д. Дружно - д. Дудинка (0+000 -7+500) | 7,50 |  |  | 7,5 (0+000-7+500) |  |  |  |  | 7+200 | ж/б 6*12 |  |  |  |  | 6,0 |
| а/д "д. Дружно - д. Дудинка" - д. Белочь (0+000 - 1 +160) | 1,16 |  |  | 1,160 (0+000-1+160) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| а/д "д. Дружно - д. Дудинка" п. Александровский" (0+000 - 3+000) | 3,00 |  |  | 3,0 (0+000-3+000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| а/д "Дмитровск-Работьково" - с. Волконск (0+000 - 1+350) | 1,35 |  |  | 1,35 (0+000-1+350) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| п. Вечерняя Заря - д. Поповка (0+000 - 4+900) | 4,90 |  |  |  |  |  |  | 4,9 (0+000-4+900) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| а/д "Дмитровск-Работьково" - п. Вечерняя Заря (0+000 - 0+600) | 0,60 |  |  |  |  |  |  | 0,6 (0+000-0+600) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| а/д "Дмитровск - Работьково - Рублино" - п. Ясная Поляна (0+000 - 0+920) | 0,92 |  |  |  |  |  |  | 0,92 (0+000-0+920) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| д. Рублино-п. Успенский (0+000 - 3+300) | 3,30 |  |  |  |  |  |  | 3,3 (0+000-3+330) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| ИТОГО: | 34,00 |  |  | 18,05 |  |  |  | 15,95 |  | 1 шт |  |  |  |  |  |
| Лубянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Лубянки - а/д "Соломино - Плоское" (0+000-12+300) | 12,00 | с. Кошелево | 0,3 (2+300-2+600) | 11,9 (0+000-2+300) (2+600-8+000) (8+100-12+300) |  |  | 0,10 (8+000-8+100) |  | 2+230 | ж/б 6*12 | (0+890) (2+160) (3+900) (4+300) (5+080) (5+660) (7+500) (9+700) (11+600) (12+000) | ж/б (8 м) ж/б (8м) ж/б (8м) ж/б (8м) ж/б (8м) ж/б (8м) ж/б (8м) ж/б (8м) ж/б (8м) ж/б (8м) |  |  | 6,0 |
| а/д "Комаричи- Дмитровск -Кромы"-с. Лубянки (0+000 - 1+100) | 1,10 |  |  |  |  |  |  | 1,1 (0+000-1+100) |  |  |  |  | 0+560-0+764 | 204 | 3,5 |
| а/д "Комаричи - Дмитровск - Кромы" - д. Голенищево (0+000 - 1+100) | 1,10 |  |  |  |  |  |  | 1,1 (0+000-1+100) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| д. Брусовец - д. Яблоновец (0+000 - 1+500) | 1,50 |  |  |  |  |  |  | 1,5 (0+000-1+500) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| а/д "Комаричи - Дмитровск - Кромы" - с. Чувардино - с. Крупышино (0+000 - 7+200) | 6,80 | д. Чувардино | 0,4 (4+400-4+800) | 6,8 (0+000-4+400) (4+800-7+200) |  |  |  |  | 4+950 7+100 | ж/б 6*10 ж/б 6*10 | 5+730 | ж/б ( 8 м) |  |  | 6,0 |
| а/д "Комаричи - Дмитровск – Кромы - с. Чувардино" - п. Фойкино (0+000 - 2+000) | 2,00 |  |  |  |  |  |  | 2,0 (0+000-2+000) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| с. Чувардино - д. Волобуево (0+000 - 2+750) | 2,75 |  |  | 2,75 (0+000-2+750) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| с. Лубянки - д. Брусовец (0+000 - 3+000) | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,0 (0+000-3+000) | 2+400 | ж/б 6*3,5 | (0+510) (0+940) | ж/б (8 м) |  |  | 3,5 |
| а/д "Комаричи - Дмитровск - Кромы-Брусовец"-п. Каменный Лес (0+000 - 1+000) | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,0 (0+000-1+000) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| ИТОГО: | 31,25 |  | 0,7 | 21,45 |  |  | 0,1 | 9,7 |  | 4 шт. |  | 13 шт. |  | 1 шт. |  |
| Малобобровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д "Дмитровск - Малое Боброво" - с. Привич (0+000 - 3+880) | 3,88 |  |  | 3,88 (0+000-3+880) |  |  |  |  | 1+300 | ж/б 4*10 | 3+800 | ж/б (8м) |  |  | 4,0 |
| с. Малое Боброво - п. Алексеевский (0+000 - 3+800) | 3,80 |  |  | 3,8 (0+000-3+800) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| а/д "Дмитровск-Долбенкино - Брянцево - Малое Боброво" - п. Моголь (0+000 - 0+930) | 0,93 |  |  |  |  |  |  | 0,93 (0+000-0+930) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| а/д "с. Малое Боброво-п. Алексеевский" - п. Бук (0+000 - 3+200) | 3,20 |  |  |  |  |  |  | 3,2 (0+000-3+200) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| ИОТОГО: | 11,81 |  |  | 7,68 |  |  |  | 4,13 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |
| Плосковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д " Соломино -Плоское" - граница с Курской областью (0+000-6+900) | 6,40 | с. Плоское | 0,5 (2+400-2+900) | 5,47 (0+300-1+900) (2+300-2+400) (3+130-6+900) |  |  | 0,93 (0+000-0+300) (1+900-2+300) (2+900-3+130) |  | 4+000 | ж/б 70*6 | 0+300 | ж/б (4 м) |  |  | 6,0 |
| а/д "Соломино – Плоское"- д. Авилово" (0+000 - 1+700) | 1,70 |  |  | 1,7 (0+000-1+700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| а/д "Плоское - граница с Курской областью" - д. Кучеряевка (0+000 - 0+930) | 0,93 |  |  | 0,93 (0+000-0+930) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| а/д "Соломино – Плоское" - д. Кучеряевка (0+000 - 2+ 100) | 2,10 |  |  |  |  |  |  | 2,1 (0+000-2+100) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| а/д " - Плоское - граница с Курской областью" – д. Ждановка" (0+000 - 2+000) | 2,00 |  |  | 2,0 (0+000-2+000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| а/д "Соломино – Плоское"- д. Апойково (0+000 - 0+520) | 0,52 |  |  |  |  |  |  | 0,52 (0+000-0+520) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| ИТОГО: | 13,65 |  | 0,5 | 10,10 |  |  | 0,93 | 2,62 |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |
| Соломинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д «Соломино - Плоское» - д. Бычки (0+000 - 2+300) | 2,30 |  |  | 2,3 (0+000-2+300) |  |  |  |  |  |  | (0+615) | ж/б (6м) |  |  | 3,5 |
| а/д «Соломино - Плоское» - п. Александровский (0+000 - 2+000) | 2,00 |  |  | 2,0 (0+000-2+000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| а/д "Соломино – Плоское" - п. Успенский ( 0+000 - 0+310) | 0,31 |  |  |  |  |  |  | 0,310 (0+000-0+310) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| а/д "Комаричи - Дмитровск - Кромы" - п. Костобобровка (0+000 - 2+150) | 2,15 |  |  | 1,6 (0+000-1+600) |  |  |  | 0,55 (1+600-2+150) |  |  | 1+600 | ж/б (6м) | 1+790-1+895 | 105,0 | 4,5 |
| ИТОГО: | 6,76 |  |  | 5,90 |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 2 шт. |  | 1 шт. |  |
| Столбищенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Красное Знамя - п. Василек (0+000 - 1+400) | 1,40 |  |  |  |  |  |  | 1,4 (0+000-1+400) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| п. Красное Знамя-п. Семеновский (0+000 - 0+320) | 0,32 |  |  |  |  |  |  | 0,32 (0+000-0+320) |  |  | 0+150 | ж/б (6м) | 0+080 - 0+160 | 80,0 | 3,5 |
| ИТОГО | 1,72 |  |  |  |  |  |  | 1,72 |  |  |  | 1 шт. |  | 1 шт. |  |
| ВСЕГО по району | 168,78 |  | 1,35 | 80,59 | 0,50 |  | 2,55 | 85,14 |  | 10 шт. |  | 24 шт. |  | 5 шт. |  |

Автомобильные дороги общего пользования Дмитровского района, отвечающие нормативным требованиям, составляет 43,4 %.

Внутри населенных пунктов основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам зданий различного назначения. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

Интенсивность движения на улицах населенных пунктов района не велика.

Хранение индивидуальных автомобилей осуществляется на придомовых участках либо в гаражах индивидуальной постройки. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта почти отсутствуют. Также незначительно количество специально оборудованных площадок для временной парковки автотранспорта перед общественными зданиями. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 жителей составляет 317,8 единиц.

Усредненные параметры дорожного движения на автомобильных дорогах Дмитровского района представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Усредненные параметры дорожного движения на автомобильных дорогах Дмитровского района

| Данные | Наименование параметра дорожного движения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя скорость потока, км/ч | Макс. интенсивность, ТС/час | Плотность потока, авт./ км | Коэффициент загрузки | Экол. нагр. от АТ концентрация СО / NO2 | Качество содержания автомобильных дорог |
| В среднем по дорожной сети района | 27.6 | 827 | 2,7 | 0,1-0,2 | 1,33 / 0,06 | удовлетворительное |

Экономические потери от несоответствия фактической скорости разрешенной и допустимой района составляют 2120,46 тыс. руб.

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта оценивалась на основе расчета концентрации оксида углерода и оксида азота в воздухе при заданной интенсивности движения, расчеты показали, что все показатели находятся в пределах ПДК.

1.6 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации района, обеспеченность парковочными местами

Парк грузовых автомобилей крупных и средних организаций всех видов деятельности по городам и районам области представлен в таблице 14.

Таблица 14 – Парк грузовых автомобилей крупных и средних организаций всех видов деятельности по городам и районам области (на конец года; штук)

| Образования | 2011 | 2012 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По области | 5334 | 5091 | 5361 | 5053 | 4980 | 4662 |
| Дмитровский район | 41 | 30 | 38 | 20 | 19 | 18 |

Парк автобусов крупных и средних организаций всех видов деятельности представлен в таблице 15.

Таблица 15 – Парк автобусов крупных и средних организаций всех видов деятельности по городам и районам области (на конец года; штук)

| Образования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По области | 1258 | 1272 | 1230 | 1183 | 1173 | 1113 |
| Дмитровский район | 22 | 27 | 25 | 29 | 29 | 23 |

1)Обновление автопарка организациями за счет приобретения автобусов.

2)Уменьшение в связи с банкротством организации.

Парк легковых автомобилей крупных и средних организаций всех видов деятельности по городам и районам области представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Парк легковых автомобилей крупных и средних организаций всех видов деятельности по городам и районам области (на конец года; штук)

| Образования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По области | 5879 | 5885 | 5924 | 5871 | 6041 | 5830 |
| Дмитровский район | 46 | 45 | 45 | 38 | 37 | 32 |

Число легковых автомобилей в собственности граждан на 1000 человек населения (на конец года; штук) приведено в таблице 17.

Таблица 17 – Уровень автомобилизации

| Данные | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дмитровский район | 213,1 | 247,3 | 271,7 | 302,5 | 309,9 | 317,8 |

Анализ данных показывает рост автомобилизации населения в сравнении с данными 2011 года в 1,49 раза, несмотря на финансово-экономический кризис, количество легковых автомобилей продолжает расти.

Существующее парковочное пространство и дефицит парковок на территории Дмитровского района представлен в таблице 18.

Таблица 19 – Парковочное пространство на парковках общего пользования на территории Дмитровского района

| Количество легковых автомобилей | Существующее количество машинно-мест |  |  |  |  |  | Необходимо общее количество машинно-мест | Существующий дефицит в машинно-местах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На территории специализированных автостоянок | Парковка вдоль УДС | ГСК | Парковки на территории частных домовладений | Перехватывающие парковки | Парковка на территории дворов МКД |  |  |
| 3360 | 16 | 290 | - | 3054 | - | - | 3360 | 75 |

Дефицит на парковках общего пользования составляет 75 машинно-мест.

1.7 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

1.7.1 Железнодорожный транспорт

Собственного железнодорожного вокзала и железнодорожного транспорта Дмитровский район не имеет.

1.7.2 Автомобильный транспорт

Маршрутная сеть общественного транспорта Дмитровского района приведена в таблице. Регулятором перевозок общественным транспортом выступает администрация Дмитровского района.

Характеристика муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Дмитровского районе представлена в таблице 20.

Таблица 20 – Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Дмитровском районе

| Регистрационный номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км. | Порядок посадки и высадки пассажиров | Вид регулярных перевозок | Виды и классы транспортных средств | Экологические характеристики транспортных средств | Вид маршрута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Дмитровск - Упорой» | 25,2 | Только в установленных остановочных пунктах | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Автобус, малый класс | Экологический класс 2 | Социально-значимый |
| 2 | «Дмитровск - Привичи» | 21,3 | Только в установленных остановочных пунктах | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Автобус, малый класс | Экологический класс 2 | Социально-значимый |
| 3 | «Дмитровск - Обратеево» | 33,0 | Только в установленных остановочных пунктах | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Автобус, малый класс | Экологический класс 2 | Социально-значимый |
| 4 | «Дмитровск - Кричино» | 25,2 | Только в установленных остановочных пунктах | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Автобус, малый класс | Экологический класс 2 | Социально-значимый |
| 5 | «Дмитровск - Плоское» | 25,2 | Только в установленных остановочных пунктах | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Автобус, малый класс | Экологический класс 2 | Социально-значимый |
| 6 | «Дмитровск - Работьково» | 25,2 | Только в установленных остановочных пунктах | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Автобус, малый класс | Экологический класс 2 | Социально-значимый |
| 7 | «Дмитровск - Рублино» | 25,2 | Только в установленных остановочных пунктах | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Автобус, малый класс | Экологический класс 2 | Социально-значимый |

Общие показатели работы муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Дмитровском районе  представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Общие показатели работы общественного транспорта

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество маршрутов, шт. | 7 |
| 2 | Общая протяженность маршрутов, км. | 187,4 |
| 3 | Протяженность дорог, по которой проходит общественный транспорт | 187,4 |
| 4 | Среднегодовой пассажирский поток, тыс. пасс./год | 7,12 |

Среднегодовой пассажирский поток на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в Дмитровском районе по годам представлен в таблице 22.

Таблица 22 – Среднегодовой пассажирский поток на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в Дмитровском районе

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Среднегодовой пассажирский поток, тыс. пасс. / год | 7,3 | 7,24 | 7,12 |

Следует отметить, что значительного снижения пассажиропотока за последние 3 года, не выявлено, это обусловлено рядом факторов, таких как стабильность численности населения, в том числе численности населения в трудоспособном возрасте.

1.8 Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения

Пешеходные направления привязаны к объектам культурно – исторического наследия, объектам социальной инфраструктуры и трудовыми перемещениями. Велосипедные дорожки на территории Дмитровского района отсутствуют.

1.9 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Основная проблема Дмитровского района – прохождение через него транзитного автотранспорта, в том числе грузового по региональной автомобильной дороге, совмещение потоков как городского и районного, так и внешнего транзитного автотранспорта. Движение автомобильного транспорта регулируется техническими средствами организации дорожного движения.

Грузовым автомобильным транспортом перевезено 10,1 тысячи тонны грузов. Данные о работе грузового автомобильного транспорта представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Перевозки грузов автомобильным транспортом (тысяч тонн)

| Образование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По области | 8294 | 8574 | 9281 | 9394 | 8571 |
| Дмитровский район | - | 14,8 | - | - | 10,1 |

Данные по грузообороту приведены в таблице 24.

Таблица 24 – Грузооборот автомобильного транспорта (тысяч тонно-километров)

| Образование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По области | 898071 | 1078790 | 1081560 | 1092496 | 1129990 |
| Дмитровский район | - | 2363 | - | - | 1980 |

Для оценки работы коммунальных и дорожных служб был проведен социальный опрос. Усредненная оценка показателей социального опроса представлена в таблице 25.

Таблица 25 – Оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб

| № п/п | Наименование параметра | Оценка работы по пятибалльной шкале |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка и сезонное содержание дорог | 3,1 |
| 2 | Уборка мусора | 3,4 |
| 3 | Работы по устранению дорожных неровностей | 3 |
| 4 | Уровень обновления транспортных средств коммунальных служб | 2,9 |

Исходя из данных социального опроса, большая часть населения оценивает работу коммунальных и дорожных служб, как удовлетворительную.

1.10 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Статистическая информация, характеризующая уровень безопасности дорожного движения представлена в таблице 26.

Таблица 26 – Число дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них на автомобильных дорогах и улицах

| Показатель | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число ДТП, единиц | 21 | 7 | 7 | 6 |
| Погибло, человек | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Ранено, человек | 32 | 10 | 9 | 7 |

Анализ аварийности на территории Дмитровского района показывает, что по сравнению с аналогичными параметрами прошлого года снизилось общее количество зарегистрированных ДТП на 14%, одним из факторов этого можно отметить популяризацию среди населения метода оформления ДТП без участия сотрудником ГИБДД путем заполнения бланка извещения о ДТП.

Анализ статистической информации и данные ОМВД России по Дмитровскому району позволили выявить наличие мест концентрации ДТП, связанный с нарушением правил проезда перекрестков (ул. Советская – ул. Братьев Овинниковых, ул. Братьев Овинниковых – ул. Коммунистическая – ул. Красная).

Предложения по повышению БДД в Дмитровском районе:

- Ввести светофорное регулирование в местах концентрации ДТП;

- О состоянии аварийности ежеквартально рассматривать на комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Дмитровского района;

- Основными приоритетными направлениями определить: предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; выявление грубых правонарушений ПДД, в частности выявление фактов управления ТС в состоянии алкогольного опьянения, контроль за техническим состоянием транспорта и школьных автобусов; организация работы по приведению пешеходных переходов и маршрутов школьных автобусов в соответствие с государственными стандартами;

- Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог района до нормативных значений, проведение работ по диагностике, паспортизации и разработке ПОДД;

- Совместная работа по выявлению грубых нарушений ПДД, влияющих на состояние аварийности: управление автомототранспортом в состоянии алкогольного опьянения; выезд на полосу, предназначенную для встречного движения; нарушение ПДД пешеходами и водителями на пешеходных переходах;

- Пропаганда в средствах массовой информации тематики безопасности дорожного движения в целях формирования негативного отношения населения к нарушениям ПДД.

1.11 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Уровень негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду оценивался посредством расчета среднесуточного выброса оксида углерода (СО) и оксида азота (NO2) транспортными средствами и представлен в таблице 27.

Таблица 27 – Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду

| Наименование участка | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO |  | NO2 |  |
|  | Факт, мг/м3 | Норматив, мг/м3 | Факт, мг/м3 | Норматив, мг/м3 |
| В среднем по УДС | 1,28 | 3 | 0,03 | 0,06 |

Несколько повышенный уровень загрязнения атмосферы может создаваться в летнее время, вследствие уменьшения количества осадков, снижения скоростей ветра и естественной запыленности. Рельеф территории влияние на распространение примесей не оказывает.

Одним из источников выбросов вредных веществ в атмосферу являются и выхлопные газы от автомобильного транспорта.

Воздействие автотранспортного шума и мероприятия по борьбе с шумом.

Главным источником шумового «загрязнения» является автомобильный транспорт.

Основу автомобильной сети района составляют: Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Орловской области 3-ей технической категории 54 ОП РЗ 54К-9 «Москва – Киев» - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы в границах Орловской области (с 25 + 276 по 45 + 521; с 49 + 424 по 78 + 189 и автомобильная дорога общего пользования регионального значения Орловской области 4-й технической категории 54 ОП РЗ 54К-77 Дмитровск - Долбенкино - граница Курской области (с 0 + 800 по 23 + 690) и поэтому защита от транспортного шума является важной задачей.

На основании расчета уровень транспортного шума достигает 73-75 дБА.

Расчет транспортного шума показал, что уровень шума зависит не столько от интенсивности движения, сколько от состояния дорожной сети. Кроме того, уровень шума в настоящее время примерно равен уровню шума при перспективной интенсивности.

1.12 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

1.12.1 Характеристика существующих условий

Сформированная сеть магистральных дорог Дмитровского района развита в основном в направлении меридиональных (продольных) транспортных связей. Широтные же направления не получили достаточного развития.

Транспортная связь значительной части территории района обеспечена Автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Орловской области 3-ей технической категории 54 ОП РЗ 54К-9 «Москва – Киев» - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы в границах Орловской области (с 25 + 276 по 45 + 521; с 49 + 424 по 78 + 189) и автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Орловской области 4-й технической категории 54 ОП РЗ 54К-77 Дмитровск - Долбенкино - граница Курской области (с 0 + 800 по 23 + 690). Устойчивые транспортные связи населенных пунктов Дмитровского района обеспечивают автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области. Неразвиты пешеходные и велосипедные связи между и внутри населенных пунктов Дмитровского района. В населенных пунктах транспортные связи обеспечиваются посредством автомобильных дорог, пролегающих по улицам населенных пунктов Дмитровского района.

Некоторые участки улично-дорожной сети населенных пунктов Дмитровского района не обеспечивают необходимой пропускной способности, безопасного и быстрого передвижения автотранспорта и пешеходов из-за узких проезжих частей и недостаточного благоустройства улиц. На многих автомобильных дорогах магистральной сети происходит совмещение интенсивных потоков регионального пассажирского и грузового автотранспорта с внешним транзитным пассажирским и грузовым автотранспортом.

Из-за неразвитой сети широтных магистральных автомобильных дорог смежные населенные пункты района не обеспечены транспортными связями.

На территории района располагаются более 4 СТО и 1 АЗС, которых достаточно для удовлетворения спроса владельцев автомототранспорта.

1.12.2 Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры

Железнодорожная инфраструктура

Развитие железнодорожного сообщения в части реконструкции и модернизации выходит за рамки вопросов местного значения.

Автодорожная инфраструктура

Основные принципы развития транспортного комплекса района включают в себя две основные составляющие: улучшение качества и строительство новых дорог.

- Улучшение качества дорог ряда участков, необходимое для эффективного взаимодействия населенных пунктов внутри района посредством ремонта и реконструкции, так как их транспортно-эксплуатационной состояние и характеристика не отвечает требованиям НПА.

- Модернизация улично-дорожной сети внутри населенных пунктов.

- Строительство, реконструкция, и капитальный ремонт сети автомобильных дорог.

Эти мероприятия по улучшению транспортной сети района отчасти решают недостатки и обеспечивают более эффективное транспортное сообщение.

Генеральным планом городского поселения Дмитровск и Схемой территориального планирования Дмитровского районаОрловской области принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме поселка:

- Магистральная дорога регулируемого движения;

- Магистральные улицы районного значения;

- Улицы и дороги местного значения;

- Проезды.

Генеральным планом городского поселения Дмитровск планируется10:

- расширение территории АЗС по ул. Советская на юго-восток площадью 1095 м² за счет земель сельскохозяйственного назначения;

- строительство обхода г. Дмитровск автодорогой 54 ОП РЗ 54К-9 «Москва – Киев» - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы в границах Орловской области;

- асфальтирование улично-дорожной сети в 2 этапа 1 этап (2012 – 2020 г.) 14,6 км и 2 этап (2020 – 2030 г.) - 1,45 км.

Схемой территориального планирования Дмитровского района Орловской области планируется11:

- строительство автомобильной дороги «Обход г. Дмитровск» 54 ОП РЗ 54К-9 «Москва – Киев» - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы в границах Орловской области 3-й технической категории и протяженностью 33,7 км со строительством трех мостов через водотоки габарита Г-10;

- строительство автомобильной дороги «Обход п. Артель Труд» автодорогой 54 ОП РЗ 54К-77 Дмитровск - Долбенкино - граница Курской области 3-й технической категории протяженностью 5,0 км со строительством моста через водоток габаритами Г-10;

- строительство автодороги «Работьково - Шаблыкино» протяженностью 1,3 км со строительством двух мостов через водотоки;

- ремонт автомобильной дороги «Алешинка - Девятино» протяженностью 10 км;

- ремонт автомобильной дороги «Алешинка - Девятино» - Упорой протяженностью 7,5 км;

- ремонт автомобильной дороги «Отмыкание от а/д «Дмитровск-Комаричи до Алешинской СТФ» протяженностью 2,3 км;

- ремонт автомобильной дороги «Ждановка – ж/станция Курбакино» протяженностью 3,2 км с мостом и мостовым переходом;

- ремонт автомобильной дороги «Плоское - Ждановка» 3,5 км;

- ремонт автомобильной дороги «Дружно - Белочь» протяженностью 7,1 км;

- ремонт автомобильной дороги «Белочь - Дудинка» протяженностью 3,9 км;

- ремонт автомобильной дороги «Дмитровск - Кромы» - п. Красное Знамя протяженностью 6,7 км;

- ремонт автомобильной дороги «Дмитровск - Работьково» - Рублино протяженностью 3 км.

- ремонт моста на автомобильной дороге «Дружно - Белочь» через ручей;

- ремонт моста на автомобильной дороге «Дмитровск - Работьково» - Бородино через реку Локна;

- ремонт моста на автомобильной дороге «Плоское - Ждановка» через ручей Чечера;

- ремонт моста на автомобильной дороге д. Кочетовка через ручей Ветошка.

Мероприятия, предусмотренные КСОДД:

- Обеспечение твердым покрытием всех существующих грунтовых дорог района;

- Строительство новых и обустройство существующих остановок общественного транспорта;

- Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах района;

- Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития комбинированных зон на территории;

- Разработка документации по ОДД;

- Установка ТСОДД в соответствие с ПОДД.

Пассажирский транспорт

Развитие пассажирского транспорта будет происходить по мере застройки участков (районов), отведенных под строительство индивидуальных жилых домов.

Парковочное пространство

В районе принята следующая концепция размещения и строительства новых объектов постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей:

- Считать, что автомобили, принадлежащие населению, проживающему в индивидуальных домах, размещаются на соответствующих участках.

- Предусмотреть сооружение на УДС парковок вблизи объектов социальной инфраструктуры, органов местного самоуправления и государственной власти.

1.13 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

Администрация Дмитровского района наделена полномочиями в сфере организации транспортного обслуживания населения района, все НПА приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. №220-ФЗ «Федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ». Утвержден Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Дмитровском районе.

Нормативно-правовая база в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры в Дмитровском районе не разработана.

Существует комиссия по безопасности дорожного движения, в работу которой входит не только ежегодные (2 раза в год – весной и осенью) обследования состояния дорог, но и деятельность в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

Утверждена программа по обеспечению безопасности дорожного движения в Дмитровском районе на 2015-2018 годы. (Постановление от 06 апреля 2015 года № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Дмитровском районе» на 2015-2018 годы» (с изменениями в редакции постановлений от 29.12.2015 г. № 344, от 29.09.2016 г № 190, от 23.11.2016 г. № 248, от 05.10.2017 г. № 327).

Утвержден перечень автомобильных дорог Дмитровского района (Постановление Администрации Дмитровского района 03 февраля 2015 года №19 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Дмитровского района Орловской области».

1.14 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Оценку финансирования транспортной инфраструктуры поселка произвести не предоставляется возможным в связи отсутствиям утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, которая разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным законодательством: N 456-ФЗ от 29.12.2014 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

2 Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов

2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития

Демографический прогноз имеет важное значение для краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Он позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографический показателей производились по трем сценариям развития:

- инерционному;

- базовому;

- оптимистическому.

Вероятность каждого из них определяется сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге, возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от трех основных показателей: уровня рождаемости, смертности и сальдо миграций.

Масштабы убыли будут определяться различиями в уровнях рождаемости и смертности при реализации того или иного демографического сценария.

Прогноз численности населения Дмитровского района представлен в таблице 28, основан на статистических данных муниципального образования.

Таблица 28 – Прогноз численности населения Дмитровского района, человек

| Показатель | 2018 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| Все население района | 10600 | 10800 | 11000 |

Данное увеличение численности будет происходить, в основном, за счет притока мигрантов, связанного с реализацией инвестиционного потенциала территории поселения и, как следствие, с ростом объемов жилищного строительства.

Мероприятия по развитию планировочной структуры района предполагают формирование на базе крупных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий опорных зон территориального развития. Для каждой из опорных зон предложен набор возможных направлений градостроительного освоения.

В районе выделяются следующие опорные зоны территориального развития:

1. г. Дмитровск - административно-коммерческий центр с размещением значительных объемов нового строительства индивидуального жилья в западной и южной части;

2. Несколько близлежащих и периферийных опорных центров сельского расселения с размещением индивидуального жилищного строительства на территории населенных пунктов, (Горбуновское сельское поселение, Долбенкинское сельское поселение, Лубянское сельское поселение);

3. Опорные центры рекреационной зоны с выделением участков под размещение объектов рекреации вне границ населенных пунктов: д. Горбуновка на берегу существующего пруда;

4. Развитие агрокомплексов в опорных центрах сельского расселения ограничено требованием по соблюдению режима санитарно-защитных зон предприятий, в пределах которых не должна размещаться жилая застройка. Объекты сельскохозяйственного производства предпочтительно развивать в районе небольших населенных пунктов.

5. Высокий рекреационный потенциал района обусловлен значительной долей лесных территорий.

Мероприятия по развитию населенных пунктов включают предложения по выделению площадок под различные виды строительства на территории района.

Схемой территориального планирования предлагается выделение площадок под различные виды строительства на территории района:

- жилищного,

- промышленного,

- сельскохозяйственного,

- рекреационного.

Новые площадки для индивидуального жилищного строительства формируются как в границах населенных пунктов, так и на участках из земель сельскохозяйственного назначения, примыкающих к населенным пунктам.

Площадки под размещение новых промышленных объектов формируются в соответствии с предложениями района на землях населенных пунктов. Для развития производственной базы предусматривается строительство производственных объектов:

1. Планируется строительство стеклозавода в восточной части г. Дмитровск по ул. Советская на площади 10,0 га (кадастровый квартал 57:07:005:01 54);

2. Планируется строительство предприятия по переработке грибов, ягодной и плодоовощной продукции г. Дмитровск на площади 1,7 га (кадастровый квартал 57:07:005:01 41);

3. Планируется строительство предприятия деревообрабатывающей продукции в юго-западной части г. Дмитровск по ул. Советская на площади 0,38 га (кадастровый квартал 57:07:005:02 30).

Для размещения малых предприятий производственной специализации, требующих незначительных производственных площадей, могут использоваться территории сельскохозяйственных предприятий, которые в настоящее время используются недостаточно эффективно или тех предприятий (животноводческих ферм и комплексов), которые размещены вблизи жилой застройки сел и деревень и их развитие ограничено требованиями санитарно-эпидемиологических норм.

Район специализируется на производстве зерновых культур, мяса и молока.

1. Строительство молочной фермы поголовьем 620 коров юго-восточнее с. Крупышино на площади 10 га;

2. Строительство фермы крупного рогатого скота поголовьем 1000 голов юго-восточнее с. Малое Кричино на площади 10 га.

Площадки под жилищное строительство в границах населенных пунктов:

1. Северо-восточнее г. Дмитровск площадью 48,2 га на землях, включенных в границы населенного пункта Морево Горбуновского сельского поселения Постановлением Коллегии Орловской области №259 от 31 июля 2008 года;

2. Северо-восточнее г. Дмитровск площадью 51,8 га на землях, включенных в границы населенного пункта Морево Горбуновского сельского поселения Постановлением Коллегии Орловской области №259 от 31 июля 2008 года;

3. В восточной части с. Бородино (в границах села) площадью 3,3 га;

4. В восточной части с. Бородино (в границах села) площадью 2,2 га;

5. В юго-восточной части с. Бородино (в границах села) площадью 4,9 га;

6. В юго-западной части п. Красное Знамя (в границах села) на площади 5,5 га;

7. В северо-восточной части с. Дружно (в границах села) площади 5,1 га;

8. В юго-западной части с. Домаха (в границах села) на площади 24,6 га;

9. В юго-западной части с. Алешинка (в границах села) на площади 2,5 га;

10. В юго-западной части д. Вижонка (в границах деревни) на площади 3,2 га;

11. В юго-восточной части д. Горбуновка (в границах деревни) на площади 11,7 га;

12. В северо-западной части д. Бычки (в границах деревни) на площади 17,0 га;

13. В юго-восточной части с. Лубянки (в границах села) на площади 16,1 га;

14. В северной части с. Девятино (в границах села) на площади 7,4 га;

15. В юго-восточной части д. Круглое (в границах деревни) на площади 6,3 га;

16. В северо-западной части д. Хальзево (в границах села) на площади 11,7 га;

17. В юго-западной части с. Долбенкино (в границах села) на площади 3,8 га;

18. В северо-западной части п. Артель Труд (в границах села) на площади 10,4 га;

19. В юго-восточной части п. Новоалексеевский (в границах поселка на площади 6,9 га;

20. Северо-западнее п. Речица на площади 65,2 га;

21. Северо-восточнее п. Паньшино на площади 18,8 га;

22. Северо-западнее п. Озерки на площади 24,1 га;

23. Западнее и юго-западнее п. Высокий на площади 12,3 га;

24. Юго-восточнее п. Новоалексеевский на площади 7,8 га;

25. Юго-восточнее п. Новоалексеевский на площади 3,0 га;

26. Северо-западнее п. Речица на площади 66,0 га.

Всего предлагается сформировать 26 площадок. Общая площадь, необходимая для развития новых селитебных территорий – 439,8 га, в том числе в границах населенных пунктов на свободных территориях на площади 242,6 га. 1-й очереди предусматривается строительство на площади 129,3 га, 2-й очереди - на площади 310,5 га.

Потребность в новых территориях для застройки, прежде всего, обусловлена выполнением комплексного решения жилищных проблем в районе и повышения уровня доступности жилья, улучшением жилищного благосостояния населения.

2.2 Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов Дмитровского района представлен в таблице 29.

Таблица 29 – Прогноз транспортного спроса объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспорт |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем перевозок грузов | тыс. тонн | 10,1 | 12,0 | 14,8 |
| 2 | Грузооборот | тыс. тонно×км | 1980 | 2493 | 3055 |
| 3 | Перевезено пассажиров | тыс. человек | 7,12 | 7,69 | 8,8 |
| 4 | Пассажирооборот | тыс. пасс×км | 1334,29 | 1441,1 | 1862,1 |
| 5 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 187,4 | 187,4 | 211,6 |
| 6 | Загрузка УДС | % | 15 | 18 | 20 |

2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Прогноз развития объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта представлен в таблице 30.

Таблица 30 – Прогноз развития объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта

| № п/п | Наименование объекта транспортной инфраструктуры | Ед. изм. | 2018 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | ед. | - | - | 1 |
| 2 | СТО | ед. | - |  | 1 |
| 3 | Автовокзалы | ед. | - | - | - |
| 4 | Автокомплексы | ед. | - | - | 1 |
| 5 | Мосты, путепроводы, транспортные развязки | ед. | - | - | 6 |

2.4 Прогноз развития дорожной сети

Прогноз развития дорожной сети представлен в таблице 31.

Таблица 31 – Прогноз развития дорожной сети

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 507 | 521 | 529 |
| 2 | Плотность транспортной сети автомобильных дорог | км/км2 | 268 | 270 | 275 |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 50 | 64 | 75 |

2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Уровень автомобилизации населения района легковым автотранспортом в настоящее время составляет 317,8 ед. на 1000 жителей. Уровень автомобилизации на конец расчетного срока принят 350 ед. на 1000 жителей. Прогнозные значения параметров дорожного движения на УДС Дмитровского района представлены в таблице 32.

Таблица 32 – Прогнозные значения параметров дорожного движения

| № п/п | Прогнозируемый период | Наименование параметра дорожного движения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скорость потока, км/ч | Интенсивность, ТС/час | Плотность потока, авт. / км | Коэффициент загрузки | Экол. нагр. от АТ концентрация СО / NO2 | Экономические потери, тыс. руб. |
| 1 | 2018 – 2022 гг. | 40 | 325 | 7,0 | 0,15 | в ПДК | 624,0 |
| 2 | 2022 – 2032 гг. | 45 | 490 | 10,0 | 0,28 | в ПДК | 376,0 |

2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Прогноз показателей безопасности дорожного движения представлен в таблице 33.

Таблица 33 – Прогноз показателей безопасности дорожного движения

| № п/п | Целевые показатели | 2010 | 2017 | 2018 | 2022 | 2032 | %, к 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число ДТП, единиц | 21 | 6 | 6 | 5 | 3 | -50 |
| 2 | Погибло, человек | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стаб. |
| 3 | Ранено, человек | 32 | 7 | 5 | 4 | 3 | -57 |

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду представлен в таблице 34.

Таблица 34 – Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду

| № п/п | Наименование участка | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO |  | NO2 |  |
|  |  | Факт, мг/м3 | Норматив, мг/м3 | Факт, мг/м3 | Норматив, мг/м3 |
| 1 | 2018 – 2022 гг. | 1,27 | 3 | 0,02 | 0,06 |
| 2 | 2022 – 2032 гг. | 1,5 | 3 | 0,04 | 0,06 |

В суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на долю автотранспорта приходится около 85%. Доля автотранспорта в шумовом воздействии на население составляет 90 %. Прогнозируется увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств в год приблизительно на 1,5 %.

Ежегодной утилизации подлежат примерно 2% существующего парка транспортных средств (брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства).

3 Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укрупнённая оценка по целевым показателям (индикаторам) с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

3.1 Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры представлены в таблице 35.

Таблица 35 – Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры

| Наименование мероприятий | Содержание мероприятий |
| --- | --- |
| Вариант №1 (Базовый) |  |
| 1. Мероприятия по развитию сети дорог | по Генеральному плану - асфальтирование грунтовых дорог района (в городском и сельских поселениях); - ремонт автомобильных дорог для улучшения их качества (транспортно-эксплуатационного состояния). в рамках разработки КСОДД - содержание и ремонт автомобильных дорог района. |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования | в рамках КСОДД - организация автобусного сообщения. |
| 3. Мероприятия по развитию развитие парковочного пространства | в рамках разработки КСОДД - устройство парковок и автостоянок в общественных и деловых зонах района; - организация парковочных мест вдоль центральных улиц населенных пунктов района. |
| 4.Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения | в рамках разработки КСОДД - организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных и велосипедных зон; - организация велопарковок вблизи объектов притяжения. |
| 5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | в рамках разработки КСОДД - создание грузового транспортного каркаса, включающего пути пропуска основных потоков грузового транспорта; - обновление, расширение номенклатуры, увеличение численности подвижного состава коммунальных и дорожных служб; - организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности. |
| 6. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | в рамках разработки КСОДД - разработка ПОДД. |
| Вариант №2 (Оптимальный) |  |
| 1. Мероприятия по развитию сети дорог | по Генеральному плану - асфальтирование грунтовых дорог района (в городском и сельских поселениях); - ремонт автомобильных дорог для улучшения их качества (транспортно-эксплуатационного состояния); - ремонт автомобильной дороги «Алешинка - Девятино» протяженностью 10 км; - ремонт автомобильной дороги «Алешинка - Девятино» - Упорой протяженностью 7,5 км; - ремонт автомобильной дороги «Отмыкание от а/д «Дмитровск-Комаричи до Алешинской СТФ» протяженностью 2,3 км. - ремонт автомобильной дороги «Ждановка – ж/станция Курбакино» протяженностью 3,2 км с мостом и мостовым переходом; - ремонт автомобильной дороги «Плоское - Ждановка» 3,5 км. - ремонт автомобильной дороги «Дружно - Белочь» протяженностью 7,1 км; - ремонт автомобильной дороги «Белочь - Дудинка» протяженностью 3,9 км; - ремонт автомобильной дороги «Дмитровск - Кромы» - п. Красное Знамя протяженностью 6,7 км; - ремонт автомобильной дороги «Дмитровск - Работьково» - Рублино протяженностью 3 км; - ремонт моста на автомобильной дороге «Дружно - Белочь» через ручей; - ремонт моста на автомобильной дороге «Дмитровск - Работьково» - Бородино через реку Локна; - ремонт моста на автомобильной дороге «Плоское - Ждановка» через ручей Чечера; - ремонт моста на автомобильной дороге д. Кочетовка через ручей Ветошка. в рамках разработки КСОДД - содержание и ремонт автомобильных дорог района. |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования | в рамках разработки КСОДД - организация автобусного сообщения. |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства | в рамках разработки КСОДД - устройство парковок и автостоянок в общественных и деловых зонах района; - организация парковочных мест вдоль центральных улиц населенных пунктов района. |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения | в рамках разработки КСОДД - организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных и велосипедных зон; - организация велопарковок вблизи объектов притяжения; - строительство вело-пешеходного маршрута. |
| 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | в рамках разработки КСОДД - создание грузового транспортного каркаса, включающего пути пропуска основных потоков грузового транспорта; - организация стоянки грузовых автомашин на территории района; - обновление, расширение номенклатуры, увеличение численности подвижного состава коммунальных и дорожных служб; - организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности. |
| 6. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | в рамках разработки КСОДД - разработка ПОДД; - установка недостающих средств организации дорожного движения; - нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений; - установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей. |
| Вариант №3 (Максимальный) |  |
| 1. Мероприятия по развитию сети дорог | по Генеральному плану - асфальтирование грунтовых дорог района (в городском и сельских поселениях); - улучшения качества (транспортно-эксплуатационного состояния) автомобильных дорог; - строительство автомобильной дороги «Обход г. Дмитровск» 54 ОП РЗ 54К-9 «Москва – Киев» - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы в границах Орловской области 3-й технической категории и протяженностью 33,7 км со строительством трех мостов через водотоки габарита Г-10; - строительство автомобильной дороги «Обход п. Артель Труд» автодорогой 54 ОП РЗ 54К-77 Дмитровск - Долбенкино - граница Курской области 3-й технической категории протяжённостью 5,0 км со строительством моста через водоток габаритами Г-10; - строительство автодороги «Работьково - Шаблыкино» протяженностью 1,3 км со строительством двух мостов через водотоки; - ремонт автомобильной дороги «Алешинка - Девятино» протяженностью 10 км; - ремонт автомобильной дороги «Алешинка - Девятино» - Упорой протяженностью 7,5 км; - ремонт автомобильной дороги «а/д «Дмитровск - Комаричи до Алешинской СТФ» протяженностью 2,3 км; - ремонт автомобильной дороги «Ждановка – ж/станция Курбакино» протяженностью 3,2 км с мостом и мостовым переходом; - ремонт автомобильной дороги «Плоское - Ждановка» 3,5 км; - ремонт автомобильной дороги «Дружно - Белочь» протяженностью 7,1 км; - ремонт автомобильной дороги «Белочь - Дудинка» протяженностью 3,9 км; - ремонт автомобильной дороги «Дмитровск - Кромы» - п. Красное Знамя протяженностью 6,7 км; - ремонт автомобильной дороги «Дмитровск - Работьково» - Рублино протяженностью 3 км; - ремонт моста на автомобильной дороге «Дружно - Белочь» через ручей; - ремонт моста на автомобильной дороге «Дмитровск - Работьково» - Бородино через реку Локна; - ремонт моста на автомобильной дороге «Плоское - Ждановка» через ручей Чечера; - ремонт моста на автомобильной дороге д. Кочетовка через ручей Ветошка. в рамках КСОДД - содержание автомобильных дорог районного и местного значения; - строительство СТО. |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования | по Генеральному плану - организация автобусного сообщения |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства | по Генеральному плану - расширение территории АЗС по ул. Советская на юго-восток площадью 1095 м² за счет земель сельскохозяйственного назначения. в рамках разработки КСОДД - устройство парковок и автостоянок в общественных и деловых зонах района; - организация парковочных мест вдоль центральных улиц населенных пунктов района. |
| 4.Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения | в рамках разработки КСОДД - организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных и велосипедных зон; - организация велопарковок вблизи объектов притяжения; - строительство вело-пешеходного маршрута. |
| 5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | в рамках разработки КСОДД - создание грузового транспортного каркаса, включающего пути пропуска основных потоков грузового транспорта; - организация стоянки грузовых автомашин на территории района; - обновление, расширение номенклатуры, увеличение численности подвижного состава коммунальных и дорожных служб; - организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности. |
| 6. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | в рамках разработки КСОДД - разработка ПОДД; - приведение ТСОДД на автомобильных дорогах в соответствие с ПОДД; - мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (капитальный ремонт в части элементов обустройства автомобильных дорог): а) устройство (монтаж) барьерных ограждений; б) устройство (монтаж) дорожных знаков; в) капитальный ремонт пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения района в части элементов обустройства; г) актуализация ПОДД приведение ТСОДД в соответствие с ПОДД; д) ПСД на устройство (монтаж) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, экспертиза ПСД. - создание системы взаимодействия с населением с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, в том числе изготовление и установка информационных баннеров; - проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий; - обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений; - установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей; - организация пешеходных переходов в разных уровнях; - установка средств видеофиксации административных нарушений. |

3.2 Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 38.

Таблица 38 – Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры.

| Вариант развития транспортной инфраструктуры | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| Вариант №1 (Базовый) | Дорожная сеть: - протяженность автомобильных дорог общего пользования 507 км, и них с твердым покрытием 350 км; - плотность транспортной сети автомобильных дорог 268 км/км2; протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям более 50 %. Пассажирские перевозки: - количество маршрутов автобусного транспорта – 7 ед.; - протяженность линий общественного пассажирского транспорта – 187,4 км.; - пассажиропоток – 7,12 тыс. человек в год. Велосипедный транспорт: количество веломаршрутов – 0, протяженность – 0 км, в том числе: рекреационные – 0, комбинированные – 0. Парковочное пространство: Машино-мест на парковках общего пользования – 3360 (дефицит – 75). Общий уровень безопасности дорожного движения: - количество ДТП с социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) – 6,6. Финансово-экономические показатели: - грузооборот – 1980 тыс. т. км; - экономические потери от снижения скорости передвижения – 1 120,46 тыс. руб. Социально-экономические показатели: - социально-экономический ущерб от ДТП – 10 560,48 тыс. руб. |
| Вариант №2 (Оптимальный) | Дорожная сеть: - протяженность автомобильных дорог общего пользования 521 км, и них с твердым покрытием 380 км; - плотность транспортной сети автомобильных дорог – 270 км/км2; протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям более 64 %. Пассажирские перевозки: - количество маршрутов автобусного транспорта – 7 ед.; - протяженность линий общественного пассажирского транспорта – 187,4 км.; - пассажиропоток – 7,69 тыс. человек в год. Велосипедный транспорт: количество веломаршрутов – 0, протяженность – 0 км., в том числе: рекреационные – 0 км.; комбинированные – 0 км. Парковочное пространство: Машино-мест на парковках общего пользования – 3360 (дефицит – 0). Общий уровень безопасности дорожного движения: - количество ДТП с социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) – 3,8. Финансово-экономические показатели: - грузооборот – 2493 тыс. т. км; - экономические потери от снижения скорости передвижения - 927,02 тыс. руб. Социально-экономические показатели: - социально-экономический ущерб от ДТП – 8 106 тыс. руб. |
| Вариант №3 (Максимальный) | Дорожная сеть: - протяженность автомобильных дорог общего пользования 529 км, и них с твердым покрытием 397 км; - плотность транспортной сети автомобильных дорог – 275 км/км2; протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям более 75 %. Пассажирские перевозки: - количество маршрутов автобусного транспорта – 8 ед.; - протяженность линий общественного пассажирского транспорта – 211,6 км.; - пассажиропоток – 8,8 тыс. человек в год. Велосипедный транспорт: количество веломаршрутов – 1, протяженность – 5,0 км, в том числе: рекреационные – 5,0 км; комбинированные – 5,0 км. Парковочное пространство: Машино-мест на парковках общего пользования – 3360 (дефицит – 0). Общий уровень безопасности дорожного движения: - количество ДТП с социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) – 1,1. Финансово-экономические показатели: - грузооборот – 3052 тыс. т. км; - экономические потери от снижения скорости передвижения 531,21 тыс. руб. Социально-экономические показатели: - социально-экономический ущерб от ДТП – 3 700 тыс. руб. |

3.3 Выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Все три варианта развития транспортной инфраструктуры удовлетворяют потребностям района в настоящем времени, а также на перспективу до 2032 г. В настоящий момент существующая дорожная сеть района загружена в среднем на 10%, что говорит о наличии резерва пропускной способности. Тем не менее, по ряду отдельных дорог требуется реконструкция. Строительство новых дорог и ремонт существующих учтены оптимальным и максимальным вариантами развития транспортной инфраструктуры.

В настоящий момент в Дмитровском районе отсутствует специальная инфраструктура для велосипедного движения. Базовым и оптимальным вариантом не предусмотрено строительство велодорожек на территории района, максимальный вариант предусматривают строительство комбинированных вело-пешеходных маршрутов суммарной протяженностью 5,0 км.

В настоящий момент пешеходная инфраструктура развита слабо, ее развитие видится наиболее приоритетным направлением КСОДД – всеми вариантами развития предусмотрена разработка ПСД и ПОДД на строительство тротуаров и искусственного освещения на всех автомобильных дорогах в границах населенных пунктов района.

Пассажирские перевозки в городе осуществляются по 7-м муниципальным маршрутам. Вариантами развития предполагается увеличение общей протяженности автобусных маршрутов, за счет строительства новых объектов.

Дефицит парковок общего пользования составляет 75 машинно-мест. Предлагается ликвидация дефицита на парковках общего пользования путем организация парковок вдоль центральных улиц поселков района. Генеральным планом предусматривается застройка территории индивидуальными жилыми домами. Основная доля приходится на частные домовладения, где парковка автомобилей осуществляется на придомовых участках, в связи с этим, при росте автомобилизации основной дефицит придется на временные парковки (вдоль УДС и вблизи объектов притяжения), при настоящем уровне и прогнозе автомобилизации и численности населения организация платных парковок может оказаться нерентабельной.

Проблема безопасности дорожного движения также является одной из основных для Дмитровского района. Мероприятия вариантов развития транспортной инфраструктуры предусматривают:

- разработку ПОДД по базовому варианту до конца 2020 года;

- установку недостающих средств фото и видеофиксации административных правонарушений;

- мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (капитальный ремонт в части элементов обустройства автомобильных дорог);

- создание системы взаимодействия с населением с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, в том числе изготовление и установка информационных баннеров;

- проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий;

- обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений;

- установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей;

- организация пешеходных переходов в разных уровнях;

- установка средств видеофиксации административных нарушений.

Комплекс мероприятий направлен на снижение аварийности и количества ДТП с пострадавшими, предполагаемый социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) – 1,1.

Таким образом, наибольший социальный и экономический эффект будет при реализации третьего «Максимального» варианта развития транспортной инфраструктуры, отвечающим насущным потребностям района. По финансовым показателям, представляется реализация второго («Оптимального») варианта развития транспортной инфраструктуры.

4 Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий представлен в таблице 36.

Таблица 36 – Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Технико-экономические параметры | Очередность реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию сети дорог |  |  |  |
| 1.1 | Строительство автомобильной дороги «Обход г. Дмитровск» 54 ОП РЗ 54К-9 «Москва – Киев» - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы в границах Орловской области 3-й технической категории, протяженностью 33,7 км со строительством трех мостов через водотоки габарита Г-10 | 3 технической категории; протяженность по территории района 33,7 км. | 2030-2032 |
| 1.2 | Строительство автомобильной дороги «Обход п. Артель Труд» автодорогой 54 ОП РЗ 54К-77 Дмитровск - Долбенкино - граница Курской области 3-й технической категории протяжённостью 5,0 км со строительством моста через водоток габаритами Г-10 | 3 технической категории; протяженность – 5,0 км. | 2029-2030 |
| 1.3 | - строительство автодороги «Работьково - Шаблыкино» протяженностью 1,3 км со строительством двух мостов через водотоки габаритами Г-10 | до 4 технической категории: протяженность – 1,3 км. | 2029-2030 |
| 1.4 | Асфальтирование грунтовых дорог района (в городском и сельских поселениях) | Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния | 2018-2032, ежегодно |
| 1.5 | Улучшения качества (транспортно-эксплуатационного состояния) автомобильных дорог | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния | 2018-2032, ежегодно |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги «Алешинка - Девятино» протяженностью 10 км | Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния | 2022 |
| 1.7 | Ремонт автомобильной дороги «Алешинка - Девятино» - Упорой протяженностью 7,5 км | Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния | 2022 |
| 1.8 | Ремонт автомобильной дороги «а/д «Дмитровск - Комаричи до Алешинской СТФ» протяженностью 2,3 км | Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния | 2023 |
| 1.9 | Ремонт автомобильной дороги «Ждановка – ж/станция Курбакино» протяженностью 3,2 км с мостом и мостовым переходом | Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния | 2024 |
| 1.10 | Ремонт автомобильной дороги «Плоское - Ждановка» 3,5 км | Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния | 2025 |
| 1.11 | Ремонт автомобильной дороги «Дружно - Белочь» протяженностью 7,1 км | Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния | 2025 |
| 1.12 | Ремонт автомобильной дороги «Белочь - Дудинка» протяженностью 3,9 км | Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния | 2026 |
| 1.13 | Ремонт автомобильной дороги «Дмитровск - Кромы» - п. Красное Знамя протяженностью 6,7 км | Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния | 2027 |
| 1.14 | Ремонт автомобильной дороги «Дмитровск - Работьково» - Рублино протяженностью 3 км | Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния | 2027 |
| 1.15 | Ремонт моста на автомобильной дороге «Дружно - Белочь» через ручей | Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния | 2027 |
| 1.16 | Ремонт моста на автомобильной дороге «Дмитровск - Работьково» - Бородино через реку Локна | Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния | 2026 |
| 1.17 | Ремонт моста на автомобильной дороге «Плоское - Ждановка» через ручей Чечера | Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния | 2025 |
| 1.18 | Ремонт моста на автомобильной дороге д. Кочетовка через ручей Ветошка | Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния | 2024 |
| 1.19 | Содержание автомобильных дорог районного и местного значения | - | 2018-2032, ежегодно |
| 1.20 | Строительство СТО | Параметры определяются ПСД | 2022 |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования |  |  |  |
| 2.1 | Организация автобусного сообщения (организация движения новых маршрутов) | Определяются паспортом маршрута | 2028 |
| 3. Мероприятия по развитию парковочного пространства |  |  |  |
| 3.1 | Расширение территории АЗС по ул. Советская на юго-восток площадью 1095 м² за счет земель сельскохозяйственного назначения | Согласно существующим и актуализируемым параметрам ПСД и ПОДД |  |
| 3.2 | Устройство парковок и автостоянок в общественных и деловых зонах района | 75 машинно-мест, параметры определяются ПОДД | 2022 |
| 3.3 | Организация парковочных мест вдоль центральных улиц населенных пунктов района | Параметры определяются ПОДД | 2020-2032, ежегодно |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения |  |  |  |
| 4.1 | Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных и велосипедных зон | Согласно существующим и актуализируемым параметрам ПСД и ПОДД | 2019-2025 |
| 4.2 | Организация велопарковок вблизи объектов притяжения | Параметры определяются ПОДД | 2019-2022 |
| 4.3 | Строительство вело-пешеходного маршрута | Согласно существующим и актуализируемым параметрам ПСД и ПОДД | 2028 |
| 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |
| 5.1 | Создание грузового транспортного каркаса, включающего пути пропуска основных потоков грузового транспорта | Согласно существующим и актуализируемым параметрам ПСД и ПОДД | 2020 |
| 5.2 | Организация стоянки грузовых автомашин на территории района | Согласно существующим и актуализируемым параметрам ПСД и ПОДД | 2019 |
| 5.3 | Обновление, расширение номенклатуры, увеличение численности подвижного состава коммунальных и дорожных служб | - | 2018 |
| 5.4 | Организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности | Организация подъезда путем установки запрещающих знаков, создания специальных площадок, эвакуации частных транспортных средств, мешающих работе машин коммунальных и дорожных служб | 2019-2020 |
| 6. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 6.1 | Разработка ПОДД | по Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Дмитровского района Орловской области, По перечню автомобильных дорог в границах населенных пунктов в границах Дмитровского района Орловской области | 2018-2019 |
| 6.2 | Приведение ТСОДД на автомобильных дорогах Дмитровского района в соответствие с ПОДД | Согласно существующим и актуализируемым параметрам ПСД и ПОДД | 2020-2032 |
| 6.3 | Мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (ремонт в части элементов обустройства автомобильных дорог): - устройство (монтаж) барьерных ограждений; - устройство (монтаж) дорожных знаков; - капитальный ремонт пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего района в части элементов обустройства; - актуализация ПОДД призвание ТСОДД в соответствие с ПОДД; - ПСД на устройство (монтаж) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, экспертиза ПСД | Согласно существующим и актуализируемым параметрам ПСД и ПОДД | 2020-2032, ежегодно |
| 6.3 | Формированию у населения негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Изготовление и установка информационных баннеров | 2019-2032, ежегодно |
| 6.4 | Проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий | Проведение уроков безопасности в общеобразовательных учреждениях. | 2018-2032, ежегодно |
| 6.5 | Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений | Согласно ПОДД | 2018-2032, ежегодно |
| 6.6 | Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей | Согласно ПОДД | 2019 |
| 6.7 | Установка камер видеофиксации нарушений ПДД | Согласно ПОДД | 2020-2025 |

5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 37.

Таблица 37 – Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| Мероприятие | Укрупненная оценка необходимых инвестиций, тыс. руб. | Вид транспорта | Вид работ | Цель мероприятия | Задачи | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги «Обход г. Дмитровск» 54 ОП РЗ 54К-9 «Москва – Киев» - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы в границах Орловской области 3-й технической категории, протяженностью 33,7 км со строительством трех мостов через водотоки габарита Г-10 | 905 100 | Автомобильный | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом | Консолидированный бюджет, частные инвестиции. Государственное частное партнерство |
| Строительство автомобильной дороги «Обход п. Артель Труд» автодорогой 54 ОП РЗ 54К-77 Дмитровск - Долбенкино - граница Курской области 3-й технической категории протяжённостью 5,0 км со строительством моста через водоток габаритами Г-10 | 245 000 | Автомобильный | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом | Консолидированный бюджет, частные инвестиции. Государственное частное партнерство |
| Строительство автодороги «Работьково - Шаблыкино» протяженностью 1,3 км со строительством двух мостов через водотоки габаритами Г-10 | 412 000 | Автомобильный | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом | Консолидированный бюджет, частные инвестиции. Государственное частное партнерство |
| Асфальтирование грунтовых дорог района (в городском и сельских поселениях) | 519 000 | Автомобильный | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотренное КСОДД | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района | Консолидированный бюджет |
| Улучшения качества (транспортно-эксплуатационного состояния) автомобильных дорог | 173 000 | Автомобильный | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотренное КСОДД | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района | Консолидированный бюджет |
| Ремонт автомобильной дороги «Алешинка - Девятино» протяженностью 10 км | 15 000 | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района | Консолидированный бюджет |
| Ремонт автомобильной дороги «Алешинка - Девятино» - Упорой протяженностью 7,5 км | 11 250 | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района | Консолидированный бюджет |
| Ремонт автомобильной дороги «а/д «Дмитровск - Комаричи до Алешинской СТФ» протяженностью 2,3 км | 3 450 | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района | Консолидированный бюджет |
| Ремонт автомобильной дороги «Ждановка – ж/станция Курбакино» протяженностью 3,2 км с мостом и мостовым переходом | 14 800 | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района | Консолидированный бюджет |
| Ремонт автомобильной дороги «Плоское - Ждановка» 3,5 км | 5 250 | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района | Консолидированный бюджет |
| Ремонт автомобильной дороги «Дружно - Белочь» протяженностью 7,1 км | 10 650 | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района | Консолидированный бюджет |
| Ремонт автомобильной дороги «Белочь - Дудинка» протяженностью 3,9 км | 5 850 | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района | Консолидированный бюджет |
| Ремонт автомобильной дороги «Дмитровск - Кромы» - п. Красное Знамя протяженностью 6,7 км | 10 050 | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района | Консолидированный бюджет |
| Ремонт автомобильной дороги «Дмитровск - Работьково» - Рублино протяженностью 3 км | 5 250 | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района | Консолидированный бюджет |
| Ремонт моста на автомобильной дороге «Дружно - Белочь» через ручей | 8 000 | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района | Консолидированный бюджет |
| Ремонт моста на автомобильной дороге «Дмитровск - Работьково» - Бородино через реку Локна | 12 000 | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района | Консолидированный бюджет |
| Ремонт моста на автомобильной дороге «Плоское - Ждановка» через ручей Чечера | 8 000 | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района | Консолидированный бюджет |
| Ремонт моста на автомобильной дороге д. Кочетовка через ручей Ветошка | 8 000 | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района | Консолидированный бюджет |
| Дорожная сеть Дмитровского района | 5 142 / год | Автомобильный | Ежегодное содержание автомобильных дорог районного и местного значения | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотренное КСОДД | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории района | Муниципальный бюджет |
| СТО | 12 000 | Автомобильный | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотренное КСОДД | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью | Частные инвестиции |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Организация автобусного сообщения (организация движения новых маршрутов) | Не требует финансирования | Автомобильный | Организация | Развитие системы муниципального пассажирского транспорта | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом | Частные инвестиции |
| 3. Мероприятия по развитию парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |
| Расширение территории АЗС по ул. Советская на юго-восток площадью 1095 м² за счет земель сельскохозяйственного назначения | 21 000 | Автомобильный | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом | Частные инвестиции |
| Устройство парковок и автостоянок в общественных и деловых зонах района | 1 000 | Автомобильный | Организация | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью | Муниципальный бюджет, возможно смешанное финансирование |
| Организация парковочных мест вдоль центральных улиц населенных пунктов района | 1 000 | Автомобильный | Организация | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью | Муниципальный бюджет, возможно смешанное финансирование |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения |  |  |  |  |  |  |
| Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных и велосипедных зон (Система пешеходных направлений и зон) | 5 000 | - | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | Муниципальный бюджет |
| Система велосипедных маршрутов | 50 000 | Велосипед. | Строительство веломаршрутов | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения | Муниципальный бюджет |
| Организация велопарковок вблизи объектов притяжения (магазины, игровые площадки, школы, дворы) | 50 | Велосипедный | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | Муниципальный бюджет |
| 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |
| Создание грузового транспортного каркаса, включающего пути пропуска основных потоков грузового транспорта | 50 | Автомобильный | Организация | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями субъектов экономической деятельности | Муниципальный бюджет |
| Организация стоянки для грузовых автомобилей | 100 | Автомобильный | Установка ТСОД | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории района; - обеспечение эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры | Муниципальный бюджет |
| Подвижной состав коммунальных и дорожных служб | 15 000 | Специальный транспорт | Закупка | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования района; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры | Муниципальный бюджет |
| Дорожная сеть, дворовые территории | 100 | Автомобильный | Организация доступа коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования района; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры | Муниципальный бюджет |
| 6. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПОДД | 1 800 | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; -обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Муниципальный бюджет |
| Приведение ТСОДД на автомобильных дорогах Дмитровского района в соответствие с ПОДД | 22 000 | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; -обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Муниципальный бюджет |
| Мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (капитальный ремонт в части элементов обустройства автомобильных дорог): а) устройство (монтаж) барьерных ограждений; б) устройство (монтаж) дорожных знаков; в) капитальный ремонт пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения района в части элементов обустройства; г) актуализация ПОДД д) ПСД на устройство (монтаж) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, экспертиза ПСД | 56 320 | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; -обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Муниципальный бюджет |
| Создание системы взаимодействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, в том числе изготовление и установка информационных баннеров | 500 | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; -обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Муниципальный бюджет |
| Проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий. | 10,0 / год | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; -обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Муниципальный бюджет |
| Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений | 50 / год | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; -обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Муниципальный бюджет |
| Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей, организация пешеходных переходов в разных уровнях | 100 / год | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; -обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Муниципальный бюджет |
| Установка средств видеофиксации административных нарушений ПДД | 300 | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; -обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры | Муниципальный бюджет |

6 Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 38.

Основными параметрами интегральной оценки эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры являются время в пути и распределение средней скорости. Также для оценки эффективности использовались такие показатели как вероятность возникновения ДТП, экологическая нагрузка на окружающую среду и доступность объектов транспортной инфраструктуры.

Таблица 38 – Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| Вид дорожного хозяйства | Оценка социально-экономической эффективности | Вид транспорта | Вид работ | Цель программы | Задачи программы | Нормативный документ градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги «Обход г. Дмитровск» 54 ОП РЗ 54К-9 «Москва – Киев» - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы в границах Орловской области 3-й технической категории, протяженностью 33,7 км со строительством трех мостов через водотоки габарита Г-10 | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Строительство автомобильной дороги «Обход п. Артель Труд» автодорогой 54 ОП РЗ 54К-77 Дмитровск - Долбенкино - граница Курской области 3-й технической категории протяжённостью 5,0 км со строительством моста через водоток габаритами Г-10 | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог. | Автомобильный | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Асфальтирование грунтовых дорог района (в городском и сельских поселениях) | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Улучшения качества (транспортно-эксплуатационного состояния) автомобильных дорог | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Ремонт автомобильной дороги «Алешинка - Девятино» протяженностью 10 км | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Ремонт автомобильной дороги «Алешинка - Девятино» - Упорой протяженностью 7,5 км | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Ремонт автомобильной дороги «а/д «Дмитровск - Комаричи до Алешинской СТФ» протяженностью 2,3 км | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Ремонт автомобильной дороги «Ждановка – ж/станция Курбакино» протяженностью 3,2 км с мостом и мостовым переходом | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Ремонт автомобильной дороги «Плоское - Ждановка» 3,5 км | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Ремонт автомобильной дороги «Дружно - Белочь» протяженностью 7,1 км | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Ремонт о | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Ремонт автомобильной дороги «Белочь - Дудинка» протяженностью 3,9 км | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Ремонт | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Ремонт автомобильной дороги «Дмитровск - Кромы» - п. Красное Знамя протяженностью 6,7 км | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Ремонт о | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Ремонт автомобильной дороги «Дмитровск - Работьково» - Рублино протяженностью 3 км | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Ремонт о | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Ремонт моста на автомобильной дороге «Дружно - Белочь» через ручей | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Ремонт о | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Ремонт моста на автомобильной дороге «Дмитровск - Работьково» - Бородино через реку Локна | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Ремонт о | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Ремонт моста на автомобильной дороге «Плоское - Ждановка» через ручей Чечера | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Ремонт о | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Ремонт моста на автомобильной дороге д. Кочетовка через ручей Ветошка | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог | Автомобильный | Ремонт о | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Дмитровского района; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Дорожная сеть Дмитровского района | Снижение времени в пути ТС на 10%, снижение вероятности ДТП на 10 % | Автомобильный | Ежегодное содержание автомобильных дорог | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотренное КСОДД | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории района | - |
| СТО | Снижение времени простоя ТС на 18% | Автомобильный | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотренное КСОДД | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Организация автобусного сообщения (организация движения новых маршрутов) | Снижение времени в пути на 15% | Автомобильный | Организация | Развитие системы муниципального пассажирского транспорта | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом | - |
| 3. Мероприятия по развитию парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |
| Расширение территории АЗС по ул. Советская на юго-восток площадью 1095 м² за счет земель сельскохозяйственного назначения | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры на 20% | Автомобильный | Организация | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Устройство парковок и автостоянок в общественных и деловых зонах района | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры на 20% | Автомобильный | Организация | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Организация парковочных мест вдоль центральных улиц населенных пунктов района | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры на 20% | Автомобильный | Организация | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения |  |  |  |  |  |  |
| Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных и велосипедных зон (Система пешеходных направлений и зон) | Снижение времени в пути пешеходам на 20% | - | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Система велосипедных маршрутов | Снижение времени в пути велосипедистам на 30%, снижение вероятности ДТП с участием велосипедистов на 40% | Велосипедный | Строительство | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Организация велопарковок вблизи объектов притяжения (магазины, игровые площадки, школы, дворы) | Снижение времени в пути велосипедистам на 30%, снижение вероятности ДТП с участием велосипедистов на 40% | Велосипедный | Строительство велопарковок | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |
| Создание грузового транспортного каркаса, включающего пути пропуска основных потоков грузового транспорта | Снижение времени в пути на 20%, снижение экологической нагрузки на ОС на 10%, снижение вероятности ДТП на 5% | Автомобильный | Создание грузового транспортного каркаса | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями субъектов экономической деятельности | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Организация стоянки грузовых машин | Снижение времени в пути на 20%, снижение экологической нагрузки на ОС на 10%, снижение вероятности ДТП на 5% | Автомобильный | Создание грузового транспортного каркаса | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории района; - обеспечение эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Подвижной состав коммунальных и дорожных служб | Улучшение качества обслуживания территорий на 15% | Специальный транспорт | Закупка | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования района; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | - |
| Дорожная сеть, дворовые территории | Снижение времени в пути для ТС коммунальных и дорожных служб на 40% | Автомобильный | Организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности | Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования района; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Муниципальный бюджет |
| 6. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПОДД | Снижение вероятности ДТП на 20 % | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; -обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения» |
| Приведение ТСОДД на автомобильных дорогах Дмитровского района в соответствие с ПОДД | Снижение вероятности ДТП на 20 % | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; -обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения» |
| Мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (капитальный ремонт в части элементов обустройства автомобильных дорог): а) устройство (монтаж) барьерных ограждений; б) монтаж дорожных знаков; в) капитальный ремонт пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения района в части элементов обустройства; г) актуализация ПОДД д) ПСД на устройство (монтаж) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, экспертиза ПСД | Снижение вероятности ДТП на 30 % | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; -обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11 |
| Создание системы взаимодействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, в том числе изготовление и установка информационных баннеров | Предупреждение ДТП | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения» |
| Проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий | Пропаганда БДД | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; -обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения» |
| Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; -обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения» |
| Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей, организация пешеходных переходов в разных уровнях | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; -обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения» |
| Установка средств видеофиксации административных нарушений ПДД | Снижение вероятности ДТП на 80 % | Автомобильный | Обустройство | Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Дмитровского района; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; -обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения» |

7 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории

В целях совершенствования правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории Дмитровского района предлагается ряд мероприятий по институциональным преобразованиям.

1. Организовать рабочую группу по оптимизации муниципальной маршрутной сети пассажирского транспорта, целью которой будет являться:

- разработка новых маршрутов на основе обращения граждан;

- оптимизация существующих маршрутов, исходя из перспективного развития застраиваемой территории;

- изучение потребности населения в пассажирских перевозках;

- определение перспективных планов развития в сфере транспорта и сроков их реализации.

Состав рабочей группы определяется НПА администрации Дмитровского района.

Создание данной рабочей группы позволит не только объективно рассмотреть вопросы развития маршрутной сети пассажирского транспорта, но и организует связь с общественностью и жителями района. Рабочая группа по оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта – возможность коллегиально рассматривать жалобы жителей, предложения руководителей автотранспортных предприятий, урегулировать спорные моменты с представителями ГИБДД и управления государственного автодорожного надзора.

2. В рамках антитеррористической комиссии отслеживать и контролировать на своем уровне исполнение Федерального закона от 09.02.2007 № 16 ФЗ «О транспортной безопасности» с целью организации взаимодействия предприятий, работающих в сфере транспорта с территориальными подразделениями МВД и ФСБ.

3. Выделить в структуре администрации конкретного подразделения, отвечающего за организацию дорожного движения, либо отдельной структуры в органе местного самоуправления.

К полномочиям такого органа в области организации дорожного движения будет относиться (Федеральный закон от 29 декабря 2017 года N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»):

- организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- осуществление иных полномочий, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления.

4. Произвести разработку и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Дмитровского муниципального района Орловской области, в строгом соответствии с Федеральным законодательством: N 456-ФЗ от 29.12.2014 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Заключение

КСОДД разработана на основе документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития Дмитровского муниципального района Орловской области, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, материалов инженерных изысканий, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, статистической информации.

КСОДД Дмитровского муниципального района Орловской области представлять собой целостную систему технически, экономически и экологически обоснованных мер, разработанных в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории.

Реализация КСОДД на территории Дмитровского муниципального района Орловской области обеспечит:

1) соблюдение интересов граждан, общества и государства при осуществлении организации дорожного движения;

2) социально-экономическое развитие территории Дмитровского муниципального района Орловской области;

3) приоритет безопасности дорожного движения по отношению к потерям времени (задержкам) при движении транспортных средств и (или) пешеходов;

4) приоритет развития транспорта общего пользования;

5) создание условий для движения пешеходов и велосипедистов;

6) достоверность и актуальность информации о мероприятиях по организации дорожного движения, своевременность ее публичного распространения;

7) обеспечение экологической безопасности.

КСОДД на территории Дмитровского муниципального района Орловской области разработана на период действия до 2032 года. Внесение изменений в КСОДД, осуществляется в случае изменения дорожно-транспортной ситуации, но не реже чем один раз в пять лет.

Утвержденная КСОДД подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления, утвердившего данную схему, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Список использованных источников

1. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. Технические средства организации дорожного движения: Учебник для вузов – МИКЦ «Академкнига», 2005 – 279 с.

2. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения Учеб. для вузов 5-е изд., переработано и дополнено. – М.: Транспорт, 2001, – 247 с.

3. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения: Учеб. для вузов. – М.: Транспорт,1993, – 271 с.

4. Организация \ дорожного движения в городах: Метод, пособие / под ред. Ю.Д. Шелкова / НИЦ МВД России. – М.: 1995, – 143 с.

5. Луканин В.Н., Трофименко Ю.В. Промышленно-транспортная экология: Учеб. для вузов/ Под ред. В.Н. Луканина. – М.: Высш. шк., 2001. – 273 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Схема 1. Опорный транспортный каркас Дмитровского района Орловской области

Схема 2. Схема развития транспортной инфраструктуры Дмитровского района Орловской Области

Схема 3. Схема развития пешеходных и велосипедных зон Дмитровского района Орловской области

Схема 4. Схема развития парковочного пространства на территории Дмитровского района Орловской области

Схема 5. Схема размещения технических средств автоматизированной фиксации нарушений ПДД Российской Федерации на территории Дмитровского района Орловской области

Послание Президента Федеральному собранию / 1 марта 2018 года / http://kremlin.ru/events/president/news/56957

http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/municipal_statistics/main_indicators/

Постановление Администрации Дмитровского района 03 февраля 2015 года №19 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Дмитровского района Орловской области».

ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог

Транспорт и связь в Орловской области (2010 - 2016 гг.): Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области. - Орел, 2017 г. - 84 с.

Транспорт и связь в Орловской области (2010 - 2016 гг.): Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области. – Орел, 2017 г. – 84 с.

Постановление Администрации Дмитровского района от 26 апреля 2017 г. №120. «Об организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района с 01.05.2017 года.»

По данным обследования маршрутной сети

http://stat.gibdd.ru/

Проект Генерального плана МО городское поселение Дмитровск Дмитровского района Орловской области.

Схема территориального планирования Дмитровского района Орловской области.

Прогноз составлен без учета объектов транспортной инфраструктуры (Автостанция и АЗС г. Дмитровска)